■ Comprehensive Performance Diagnosis — Capstone

KEY WORDS  I/O Distribution / V$FILESTAT / V$IOSTAT_FUNCTION / CALIBRATE_IO / Asynchronous I/O / FILESYSTEMIO_OPTIONS / Multiblock Read / V$OSSTAT / Host CPU vs DB CPU / Network Latency / SQL*Net message from client / Baseline / DB Time Decomposition / Root Cause Confirmation / SQL Performance Analyzer / Acceptance Verification / Operational Handover

이 시험은 성능 튜닝 과정 20장의 I/O·OS 자원 관리를 다루면서, 동시에 1장~19장에서 익힌 진단 도구 전체를 하나의 사건에 적용하는 통합 캡스톤이다. 앞의 다섯 시험과 성격이 다르다. 과제가 서로 독립적이지 않고 하나의 시나리오 위에서 산출물이 누적된다 — Section 1에서 만든 측정 체계가 Section 2~4의 근거가 되고, Section 4에서 확정한 원인이 Section 5의 조치 대상이 된다. 중간을 건너뛰면 뒤가 성립하지 않는다.

시나리오는 다음과 같다. 진료비 청구심사 시스템의 운영 담당자로부터 "오후에 심사 조회 화면이 간헐적으로 느리다"는 신고가 접수되었다. 신고에는 정확한 시각도, 재현 방법도, 어느 화면인지도 없다. 응시자는 이 상태에서 시작해 원인을 수치로 확정하고, 조치를 설계하고, 그 조치가 안전함을 검증하고, 운영에 넘길 문서를 만들어야 한다.

모든 과제는 수행 명령과 함께 판정 근거를 요구한다. 이 시험의 채점은 "무엇을 실행했는가"가 아니라 "다음 단계로 넘어갈 근거가 있었는가"를 본다. 근거 없이 결론으로 건너뛴 답안은 결론이 우연히 맞아도 인정하지 않는다. 오류나 이상 징후를 재현하도록 지시한 과제는 오류 번호와 메시지 전문, 또는 관측된 수치를 그대로 옮겨야 한다.

◈ 실습 환경

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 데이터베이스 | Oracle Database 19c Enterprise Edition (19.3.0), non-CDB |
| 대상 DB / SID | ORCL / orcl, ARCHIVELOG 모드, CPU_COUNT 8 |
| 진단 접속 | sqlplus / as sysdba (프롬프트 SYS@orcl>) |
| 업무 접속 | sqlplus sqlt/sqlt@orcl (프롬프트 SQLT@orcl>) |
| 실습 스키마 | SQLT — CLAIM_DETAILS 899,894 / REVIEW_LOG 500,000 / DISEASES 399,551 / MEDICAL_CLAIMS 300,000 / PATIENTS 50,000 / DRUG_MASTER 10,000 / HOSPITALS 1,000. PK 인덱스만 존재 |
| 메모리 | SGA_TARGET 1504M / PGA_AGGREGATE_TARGET 700M (ASMM) |
| I/O 구성 | DB_BLOCK_SIZE 8192, DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT 128, FILESYSTEMIO_OPTIONS none |
| 관리 팩 | CONTROL_MANAGEMENT_PACK_ACCESS = DIAGNOSTIC+TUNING |
| 부하 스크립트 | Tuning\부하스크립트\WL_01 ~ WL_06 전체 |
| 터미널 | 최소 4개. [A] 진단용 SYS, [B]~[D] 부하용 SQLT. Section 4의 다중 세션 부하에 필요하다 |

◈ 배점과 소요 시간

| Section | 주제 | 과제 수 | 배점 | 권장 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section 1 | 측정 체계 구축과 기준선 확보 | 3 | 16 | 35분 |
| Section 2 | I/O 구성 진단 | 4 | 24 | 50분 |
| Section 3 | OS 자원과 데이터베이스 경계 판별 | 3 | 18 | 40분 |
| Section 4 | 사건 재현과 원인 확정 | 3 | 21 | 50분 |
| Section 5 | 조치 설계·검증·인수 | 3 | 21 | 55분 |
| 합계 |  | 16 | 100 | 3시간 50분 |

70점 이상을 통과 기준으로 한다. 숙련자 기준 3시간 50분 내외를 예상하며, Section 2의 I/O 캘리브레이션은 그 자체로 10분 이상이 걸린다. 시간 배분을 먼저 정하고 시작한다.

◈ 진행 순서와 의존 관계

이 시험은 캡스톤이므로 과제가 서로 독립적이지 않다. 아래 의존 관계 때문에 순서를 바꾸면 뒤 과제가 성립하지 않는다.

- Section 1의 2번에서 만든 기준선 캡처 구조가 이후 모든 측정의 형식이다. 3번의 기준선 값이 Section 4의 비교 대상이 된다.

- Section 2의 5번은 4번에서 확인한 파일별 I/O 분포를 근거로 대상 파일을 고른다.

- Section 3의 10번은 Section 2에서 얻은 I/O 처리량 값과 대조해 병목의 위치를 가른다.

- Section 4의 12번에서 확정한 원인 SQL과 원인 계층이 Section 5의 조치 대상이다. 원인을 확정하지 못하면 13~16번을 수행할 수 없다.

- Section 5의 15번은 14번에서 만든 SQL 집합으로 변경 전후를 비교한다. 16번의 인수 문서는 Section 1~5의 모든 산출물을 인용해야 한다.

※ 이 시험의 모든 과제는 개인 실습 환경 전용이다. I/O 캘리브레이션은 저장소에 최대 부하를 걸어 수 분간 다른 모든 작업을 느리게 만든다. 다중 세션 동시 부하, 버퍼 캐시 비우기, 대량 임시 영역 사용도 포함되어 있으므로 운영 데이터베이스나 공용 서버에서는 절대 수행하지 않는다. 원본 7개 테이블에는 어떤 DML·DDL도 수행하지 않으며, 복제 테이블은 이름 끝에 _WL 을 붙이고 시험 종료 시 모두 삭제한다. 인덱스는 실제로 생성하지 않는다.

Section 1  [측정 체계 구축과 기준선 확보]

신고를 받고 가장 먼저 할 일은 조사가 아니라 측정 준비다. 기준선이 없으면 나중에 얻은 값이 이상한지 정상인지 판단할 수 없고, 조치 후에 좋아졌는지도 말할 수 없다.

1. 신고를 진단 가능한 형태로 번역하시오.  [5점]

- 접수된 신고 문장에서 빠져 있는 정보를 모두 나열할 것. 최소 다섯 가지를 지목하고 각각이 왜 필요한지 한 줄로 쓸 것

- 담당자에게 되물어야 할 질문을 다섯 개 작성할 것. 각 질문이 어느 진단 단계를 가능하게 하는지 밝힐 것

- 되묻지 않고도 데이터베이스 쪽에서 스스로 확인할 수 있는 것을 세 가지 제시할 것. 각각의 조회 대상을 함께 밝힐 것

- 신고를 측정 가능한 문장으로 다시 쓸 것. 대상 업무, 측정 지표, 목표값, 측정 방법을 모두 포함할 것

- 이 시점에서 아직 판정할 수 없는 것을 두 가지 밝힐 것. 무엇을 확보해야 판정할 수 있는지 함께 쓸 것

2. 반복 사용할 측정 체계를 구축하시오.  [6점]

- 두 시점을 캡처해 델타를 계산하는 구조를 만들 것. 캡처 시각과 인스턴스 기동 시각을 함께 저장해야 한다

- 캡처 대상을 네 계열로 나누어 선정할 것 — 시간 모델, 시스템 통계, 대기 이벤트, 파일별 I/O. 각 계열에서 최소 다섯 항목을 고르고 선정 이유를 밝힐 것

- 델타를 계산하는 조회를 작성할 것. 구간 경과 시간으로 나눈 초당 값과 트랜잭션으로 나눈 값을 모두 산출해야 한다

- 이 구조가 인스턴스 재기동을 사이에 둔 구간에서 잘못된 값을 내는 것을 막는 장치를 넣을 것. 어떻게 감지하는지 밝힐 것

- 캡처 자체가 부하가 되지 않도록 지켜야 할 규칙을 세 가지 제시할 것

- 이 구조를 라이선스가 없는 환경에서도 그대로 쓸 수 있는지 판정할 것

3. 평시 기준선을 확보하시오.  [5점]

- 부하가 없는 상태에서 기준선을 캡처할 것. 캡처 시각과 구간 길이를 밝힐 것

- 기준선의 핵심 지표를 표로 정리할 것 — 평균 활성 세션, DB Time의 CPU·대기 비율, 초당 논리 읽기, 초당 물리 읽기, 초당 트랜잭션

- 이 인스턴스가 평시에 어떤 성격인지 판정할 것. 조회 중심인지 갱신 중심인지, I/O 중심인지 CPU 중심인지를 수치로 뒷받침할 것

- 평시 상위 대기 세 가지를 지목하고, 각각이 정상 범위인지 판정할 것

- 이 기준선의 한계를 밝힐 것. 어떤 조건에서 이 기준선을 다시 잡아야 하는지 쓸 것

[확인] Section 1 제출 항목 · 신고에서 빠진 정보 5가지와 되물을 질문 5개 · DB에서 스스로 확인 가능한 것 3가지와 조회 대상 · 측정 가능한 문장으로 재작성한 신고 · 4계열 캡처 구조와 항목 선정 이유 · 델타 계산 조회(초당·트랜잭션당)와 재기동 감지 장치 · 평시 기준선 5지표와 시스템 성격 판정 · 평시 상위 대기 3종의 정상 여부 판정

Section 2  [I/O 구성 진단]

신고가 "간헐적으로 느리다"이므로 I/O를 먼저 의심하는 것이 자연스럽다. 이 절은 그 의심을 확인하거나 배제하는 단계다. 배제도 진단이며, 근거 있는 배제는 근거 있는 확인만큼 가치가 있다.

4. 파일별 I/O 분포를 조사하고 편중을 판별하시오.  [6점]

- 데이터 파일별 I/O 통계를 조회할 것. 읽기 횟수, 쓰기 횟수, 읽은 블록 수, 읽기 시간, 요청당 평균 읽기 시간을 모두 포함할 것

- 읽기 요청당 평균 시간을 계산해 파일별로 비교할 것. 값이 유독 큰 파일이 있는지 판정할 것

- 읽기 횟수와 읽은 블록 수의 비를 계산할 것. 그 비가 파일마다 다른 이유를 설명할 것

- 임시 파일의 I/O도 함께 조회하고, 데이터 파일과 성격이 어떻게 다른지 밝힐 것

- I/O가 특정 파일에 몰려 있다면 그것이 문제인지 아닌지 판정할 것. 판정 근거를 두 가지 제시할 것

- 기능별 I/O 통계를 조회해 어느 구성 요소가 I/O를 만들고 있는지 확인할 것. 버퍼 캐시·직접 읽기·리두·아카이브 중 상위 세 가지를 지목할 것

5. I/O 성능을 측정하고 구성을 점검하시오.  [7점]

- I/O 캘리브레이션을 수행할 것. 사용한 패키지와 프로시저, 입력한 인자를 모두 기록할 것

- 캘리브레이션이 요구하는 전제 조건을 두 가지 밝히고, 이 인스턴스가 그 조건을 만족하는지 확인할 것

- 캘리브레이션이 실패한다면 오류 번호와 메시지를 기록하고 원인을 규명할 것. 성공한다면 결과 세 값을 제시하고 각각의 의미를 밝힐 것

- 비동기 I/O 관련 파라미터의 현재 값을 확인하고, 그 조합이 무엇을 뜻하는지 서술할 것

- 현재 구성이 I/O 성능에 미치는 영향을 두 가지 제시할 것. 각각이 어떤 지표로 드러나는지 밝힐 것

- 구성을 바꾸려면 무엇이 필요한지 밝힐 것. 재기동 필요 여부와 파일 시스템 종류에 따른 제약을 함께 쓸 것

- 캘리브레이션 결과가 저장되는 뷰를 밝히고 조회할 것. 결과가 옵티마이저에 어떻게 쓰이는지 서술할 것

6. 다중 블록 읽기 크기와 전체 스캔 성능의 관계를 확인하시오.  [6점]

- 다중 블록 읽기 크기를 결정하는 초기화 파라미터의 현재 값을 확인할 것. 그 값이 어떻게 정해졌는지 밝힐 것

- 버퍼 캐시를 비운 뒤 대상 테이블을 전체 스캔하고, 다중 블록 요청 횟수와 읽은 블록 수를 측정할 것

- 요청당 실제 블록 수를 계산해 파라미터 값과 비교할 것. 차이가 있다면 그 이유를 밝힐 것

- 세션 수준에서 이 값을 작게 바꾸어 같은 스캔을 반복하고 두 경우를 대조할 것. 요청 횟수, 경과 시간, 대기 이벤트를 모두 포함할 것

- 이 값을 무한정 키우면 안 되는 이유를 두 가지 제시할 것

- 세션 설정을 원복하고 확인할 것

7. 전체 스캔이 기록되는 방식을 판별하시오.  [5점]

- 대상 테이블의 크기와 버퍼 캐시 크기의 비를 계산할 것

- 전체 스캔을 수행하고 그것이 어떤 대기 이벤트로 기록되는지 확인할 것

- 같은 스캔이 다른 이벤트로 기록될 수 있는 경우를 두 가지 제시하고, 각각의 조건을 밝힐 것

- 관련 통계를 조회해 이번 스캔이 긴 테이블로 분류되었는지 짧은 테이블로 분류되었는지 판정할 것

- 이 분류가 왜 중요한지 서술할 것. 진단에서 무엇을 오판하게 되는지 밝힐 것

[확인] Section 2 제출 항목 · 파일별 I/O 통계 5열과 요청당 평균 읽기 시간 비교 · 읽기 횟수 대 블록 수의 비와 파일별 차이의 이유 · 임시 파일 I/O와 데이터 파일과의 성격 차이 · 기능별 I/O 상위 3종 · 캘리브레이션 실행 기록(성공 시 3값 / 실패 시 오류 번호와 원인) · 비동기 I/O 파라미터 조합의 해석과 영향 2가지 · 다중 블록 읽기 요청당 실제 블록 수와 파라미터 비교, 축소 시 대조표 · 전체 스캔의 기록 방식 판별과 분류 근거

Section 3  [OS 자원과 데이터베이스 경계 판별]

사용자가 느리다고 할 때 병목이 데이터베이스 안에 있다는 보장은 없다. 이 절은 경계를 긋는 훈련이다. 밖에 있다는 것을 근거와 함께 말할 수 있어야 안에서 헛수고하지 않는다.

8. OS 수준 자원 사용을 조회하고 DB 통계와 대조하시오.  [6점]

- 데이터베이스가 제공하는 OS 통계를 조회할 것. CPU 관련 항목과 메모리 관련 항목을 모두 포함할 것

- 호스트 전체 CPU 사용과 데이터베이스가 쓴 CPU를 각각 산출하고 비율을 계산할 것

- 두 값의 차이가 무엇을 뜻하는지 서술할 것. 차이가 클 때 무엇을 의심해야 하는지 밝힐 것

- 물리 메모리와 SGA·PGA 합계를 비교할 것. 여유가 얼마인지 계산하고 그 여유가 충분한지 판정할 것

- 스와핑 징후를 확인하는 방법을 제시하고 실제로 확인할 것. 데이터베이스 안에서 확인하는 방법과 OS 명령으로 확인하는 방법을 각각 제시할 것

- OS 통계를 데이터베이스에서 조회할 때의 한계를 두 가지 밝힐 것

9. CPU 병목 여부를 판정하시오.  [6점]

- 평균 활성 세션과 CPU 개수를 비교해 현재 CPU 여유를 계산할 것

- DB Time을 CPU와 대기로 분해하고, CPU 쪽이 큰 것이 곧 CPU 병목을 뜻하는지 판정할 것

- CPU 병목의 정의를 세우고, 그것을 판정하는 지표 세 가지를 제시할 것. 각각의 임계 기준을 함께 쓸 것

- 다중 세션 부하를 걸어 CPU 사용을 실제로 올리고, 그때의 지표 변화를 기준선과 대조할 것

- 부하 중 CPU 대기가 발생했는지 확인할 것. 어떤 지표로 확인하는지 밝힐 것

- CPU가 부족할 때의 조치를 세 가지 제시하고, 각각을 어떤 근거가 있을 때 택할 것인지 밝힐 것

10. 병목이 데이터베이스 밖에 있는 경우를 판별하시오.  [6점]

- 클라이언트 대기에 해당하는 이벤트를 지목하고 그 값을 조회할 것. 그 값이 큰 것이 병목을 뜻하지 않는 이유를 서술할 것

- 네트워크 관련 이벤트와 통계를 조회할 것. 왕복 횟수, 전송량, 왕복당 평균 시간을 산출할 것

- 왕복 횟수가 많은 것과 네트워크가 느린 것을 구분하는 방법을 제시할 것. 각각의 조치 방향을 밝힐 것

- 사용자가 체감한 지연과 데이터베이스가 쓴 시간을 비교하는 절차를 작성할 것. 어느 값들을 어떻게 대조하는지 단계로 쓸 것

- 병목이 데이터베이스 밖에 있다고 판정했을 때 담당자에게 전달할 근거를 세 가지 준비할 것. 각 근거는 수치를 포함해야 한다

- 이번 신고에 대해 현재까지의 정보로 안과 밖 중 어느 쪽을 의심하는지 판정하고 근거를 제시할 것

[확인] Section 3 제출 항목 · OS 통계 조회 결과(CPU·메모리)와 호스트 CPU 대 DB CPU 비율 · 두 값의 차이 해석과 의심 대상 · 물리 메모리 대 SGA·PGA 여유 계산과 스와핑 확인 2방법 · CPU 병목의 정의와 판정 지표 3종·임계 기준 · 다중 세션 부하 중 지표 변화와 기준선 대조표 · 클라이언트 대기의 해석, 네트워크 왕복·전송량·왕복당 시간 · DB 밖 병목 판정 절차와 전달 근거 3가지

Section 4  [사건 재현과 원인 확정]

여기서부터가 본론이다. 신고와 같은 증상을 만들어 내고, 그 구간을 앞의 도구들로 분해해 원인을 하나로 좁힌다. 원인이 확정되지 않으면 Section 5로 넘어갈 수 없다.

11. 신고와 같은 증상을 재현하시오.  [7점]

- 신고 내용과 일치하는 부하를 설계할 것. 어떤 업무를 몇 개의 세션으로 얼마 동안 돌릴 것인지 밝히고, 그 설계가 신고와 어떻게 대응하는지 쓸 것

- 재현 구간을 감싸는 측정을 수행할 것. Section 1의 캡처 구조를 그대로 쓴다

- 재현 중 사용자 관점의 응답시간을 측정할 것. 대표 조회를 정해 부하 전·부하 중 응답시간을 각각 기록할 것

- 응답시간이 실제로 나빠졌는지 판정할 것. 나빠지지 않았다면 부하 설계를 수정하고 그 과정을 기록할 것

- 재현 구간의 DB Time을 CPU와 대기로 분해하고 기준선과 대조할 것

- 재현 구간의 상위 대기 다섯 가지를 델타로 도출하고, 각각의 대기 클래스와 1회 평균 시간을 함께 제시할 것

- 이 시점에서 세울 수 있는 가설을 세 가지 적을 것. 각 가설을 검증할 방법을 함께 쓸 것

12. 가설을 검증하고 원인을 하나로 확정하시오.  [7점]

- 11번의 가설을 하나씩 검증할 것. 각 가설에 대해 검증에 사용한 조회와 결과, 채택·기각 판정을 모두 제시할 것

- 기각한 가설에 대해 왜 기각했는지 수치로 밝힐 것. "관련 없어 보여서"는 인정하지 않는다

- 채택한 가설에 대해 원인을 계층으로 분류할 것 — SQL 수준인지, 인스턴스 구성 수준인지, OS·하드웨어 수준인지, 애플리케이션 설계 수준인지

- 원인 SQL을 하나로 특정할 것. SQL_ID, 실행 횟수, 실행당 경과 시간, 실행당 논리 읽기, 접근 경로를 모두 제시할 것

- 그 SQL이 원인이라는 것을 세 개의 독립된 근거로 뒷받침할 것. 서로 다른 도구에서 나온 근거여야 한다

- 원인 SQL이 접근하는 세그먼트를 지목하고, 그 세그먼트의 구조상 문제를 밝힐 것

- 원인 확정 문장을 작성할 것. "무엇이, 어떤 조건에서, 전체 DB Time의 몇 %를, 왜 쓰고 있는가" 형식을 지킬 것

13. 원인이 아닌 것들을 근거와 함께 배제하시오.  [7점]

- I/O가 원인이 아님을 근거와 함께 배제할 것. Section 2에서 얻은 값을 인용할 것

- 메모리 부족이 원인이 아님을 근거와 함께 배제할 것. 네 개 어드바이저 중 최소 두 개를 인용할 것

- OS 자원 부족이 원인이 아님을 근거와 함께 배제할 것. Section 3에서 얻은 값을 인용할 것

- 통계 문제가 원인이 아님을 근거와 함께 배제할 것. 통계 신선도와 카디널리티 추정 정확도를 모두 확인할 것

- 배제한 항목들을 하나의 표로 정리할 것. 항목, 배제 근거, 인용한 지표, 재검토가 필요해지는 조건을 열로 포함할 것

- 배제 작업이 왜 필요한지 서술할 것. 배제하지 않고 조치했을 때 무엇이 잘못되는지 밝힐 것

[확인] Section 4 제출 항목 · 재현 부하 설계와 신고와의 대응 관계 · 재현 구간의 캡처, 사용자 관점 응답시간 전후 대조 · DB Time 분해와 기준선 대조, 상위 대기 5종(클래스·1회 평균 포함) · 가설 3개와 검증 방법 · 가설별 검증 조회·결과·판정, 기각 근거 수치 · 원인 계층 분류와 원인 SQL 5항목 · 독립된 근거 3가지(서로 다른 도구) · 원인 확정 문장 · 배제 항목 표(항목·근거·인용 지표·재검토 조건)

Section 5  [조치 설계·검증·인수]

원인을 찾았다고 끝이 아니다. 조치가 다른 것을 망가뜨리지 않는지 확인하고, 효과를 어떻게 잴 것인지 정하고, 다음 사람이 이어받을 수 있는 문서를 남겨야 한다. 이 절이 실무와 실습을 가르는 부분이다.

14. 조치안을 설계하고 대안을 비교하시오.  [7점]

- 12번에서 확정한 원인에 대한 조치안을 세 가지 이상 설계할 것. 각 안에 대해 무엇을 바꾸는지 구체적으로 쓸 것

- 각 조치안을 네 가지 기준으로 평가할 것 — 예상 효과, 위험도, 되돌리기 난이도, 필요한 권한과 협의 대상

- 어드바이저의 권고를 받을 것. 어떤 어드바이저를 어떻게 실행했는지 기록하고, 권고를 위 조치안과 대조할 것

- 어드바이저 권고 중 채택하지 않을 것을 고르고 근거를 밝힐 것

- 최종 조치안을 하나 정하고 선택 근거를 제시할 것

- 그 조치가 영향을 줄 수 있는 다른 업무를 예측할 것. 무엇이 나빠질 수 있는지 구체적으로 밝힐 것

- 조치를 적용하지 않는 선택지도 함께 평가할 것. 그대로 두었을 때의 위험을 수치로 제시할 것

15. 조치의 안전성을 검증하시오.  [7점]

- 비교에 사용할 SQL 집합을 만들 것. 수집 방법과 담긴 문장 수를 밝힐 것

- 변경 전 상태에서 기준 측정을 수행할 것

- 실제 구조를 바꾸지 않고 변경 후 상태를 만드는 방법을 제시하고 수행할 것

- 변경 전후를 비교하는 보고서를 생성하고 세 가지 항목을 확인할 것 — 전체 영향, 개선·악화 문장 수, 계획이 바뀐 문장

- 악화된 문장이 있다면 그것이 핵심 업무인지 판단할 것. 없다면 "없음"을 조회 결과로 증명할 것

- 검증 결과를 근거로 조치 적용 여부를 최종 판정할 것

- 이 검증 없이 적용했을 때의 위험을 두 가지 제시할 것

16. 효과 측정 계획을 세우고 인수 문서를 작성하시오.  [7점]

- 조치 후 효과를 측정하는 계획을 세울 것. 무엇을, 언제, 어떤 방법으로 측정할지 표로 작성할 것. 최소 네 항목을 포함할 것

- 조치가 효과 없음으로 판명될 조건을 미리 정할 것. 그 조건에 걸리면 무엇을 할 것인지 함께 쓸 것

- 되돌리기 절차를 작성할 것. 단계와 각 단계의 확인 방법을 포함할 것

- 상시 감시 항목을 다섯 가지 제안할 것. 조회 대상, 주기, 임계 기준을 모두 포함하고, 임계 기준의 산정 근거를 밝힐 것

- 인수 문서를 작성할 것. 다음을 모두 포함해야 한다 — 신고 내용, 재현 방법, 측정 구간, 원인 확정과 근거, 배제한 항목, 조치안과 선택 근거, 검증 결과, 효과 측정 계획, 되돌리기 절차, 남은 위험

- 이 시험에서 사용한 진단 경로를 라이선스가 없는 환경에서 재현할 수 있는지 판정하고, 대체할 수 없는 부분을 지목할 것

- 시험 종료 전 정리를 수행할 것 — 복제 테이블 삭제, 생성한 어드바이저 태스크·SQL 집합 삭제, 변경한 세션 설정 원복. 각각 확인 조회 결과를 제시하고 원본 스키마가 그대로임을 한 줄로 증명할 것

[확인] Section 5 제출 항목 · 조치안 3개 이상과 4기준 평가표 · 어드바이저 실행 기록과 권고 대조, 비채택 근거 · 최종 조치안과 선택 근거, 부작용 예측, 무조치 선택지 평가 · SQL 집합 생성과 문장 수, 변경 전후 측정 결과 · 비교 보고서 3항목과 악화 문장 판단 · 조치 적용 최종 판정과 검증 미실시의 위험 · 효과 측정 계획 4항목 이상과 실패 판정 조건 · 되돌리기 절차와 상시 감시 5항목(산정 근거 포함) · 인수 문서 10항목 · 정리 확인 조회와 원본 스키마 무결성 증명

제출 항목과 채점 기준

과제별 제출 항목을 하나의 문서로 묶어 제출한다. 이 시험은 캡스톤이므로 개별 과제의 정답 여부보다 앞뒤 과제의 연결이 성립하는지를 함께 본다. Section 4에서 확정한 원인이 Section 5의 조치 대상과 다르면 두 Section 모두 감점한다.

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 공통 감점 | 판정 근거 없이 결론으로 건너뛴 경우 해당 과제 배점의 50% |
|  | 측정을 요구한 과제(2·3·6·9·11번)에서 델타가 아닌 누적값을 제시한 경우 해당 과제 0점 |
|  | 배제 근거로 수치를 제시하지 않은 경우(13번) 항목당 1점 |
|  | 앞 Section의 산출물을 인용하도록 지시했는데 인용하지 않은 경우 과제당 2점 |
| 연결 감점 | Section 4의 원인과 Section 5의 조치 대상이 불일치하면 두 Section 각 5점 |
|  | Section 1의 기준선을 Section 4에서 대조하지 않으면 3점 |
| 치명적 감점 | 원본 7개 테이블에 DML 또는 DDL을 수행하거나 인덱스를 실제로 생성한 경우 시험 전체 0점 |
|  | 16번의 정리를 수행하지 않은 경우 총점에서 10점 |
| 가점 없음 | 지시하지 않은 추가 조치는 채점하지 않는다. 다만 원복되지 않은 변경은 감점 대상이다 |
| 통과 기준 | 100점 만점에 70점 이상. Section 4에서 12점 미만이면 총점과 무관하게 불합격. 이 시험은 원인 확정이 목적이므로 그 부분을 통과하지 못하면 나머지가 성립하지 않는다 |