# 제7장  Redo Apply 기동과 동기화 검증 — 실습문제

총 50문항 (하 20 · 중 20 · 상 10). Oracle Database 19c EE 2노드 실습 환경(chicago-srv Primary / boston-srv Physical Standby, OMF 구성)을 기준으로 한다. 보기 중 가장 적절한 하나를 고른다.

## [난이도] 하 (기초)

하-01 · 객관식

[하-01] Standby에서 리두를 받아 SRL에 쓰는 프로세스는?

① MRP0

② RFS

③ ARCH

④ DGRD

하-02 · 객관식

[하-02] 받은 리두를 데이터 파일에 적용하는 프로세스는?

① LNS

② LGWR

③ MRP0

④ RFS

하-03 · 객관식

[하-03] MRP0은 최대 몇 개까지 존재할 수 있는가?

① 2개

② 4개

③ 제한 없음

④ 1개

하-04 · 객관식

[하-04] 실습 환경에서 ARCH 프로세스가 네 개인 근거는?

① LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES=4

② 온라인 리두가 4개

③ SRL 그룹이 4개

④ CPU가 4개

하-05 · 객관식

[하-05] MRP0의 상태 `WAIT_FOR_LOG`가 뜻하는 것은?

① 오류로 멈춘 상태

② 아카이브 중

③ 종료 중

④ 적용할 리두가 없어 기다리는 중

하-06 · 객관식

[하-06] Redo Apply를 중지하는 명령은?

① ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL

② ALTER DATABASE STOP APPLY

③ ALTER SYSTEM CANCEL RECOVERY

④ SHUTDOWN APPLY

하-07 · 객관식

[하-07] `DISCONNECT FROM SESSION` 절의 역할은?

① 명령을 내린 세션과 무관하게 백그라운드에서 계속 돌게 한다

② 세션을 강제 종료한다

③ 네트워크 연결을 끊는다

④ 적용을 일시 정지한다

하-08 · 객관식

[하-08] 중지된 상태에서 다시 CANCEL하면 나오는 오류는?

① ORA-01153

② ORA-00261

③ ORA-16000

④ ORA-16136

하-09 · 객관식

[하-09] 이미 적용 중인데 다시 기동하면 나오는 오류는?

① ORA-32002

② ORA-01153

③ ORA-00205

④ ORA-16136

하-10 · 객관식

[하-10] 적용이 돌고 있을 때 `V$DATABASE.OPEN_MODE` 값은?

① MOUNTED

② READ WRITE

③ READ ONLY WITH APPLY

④ READ ONLY

하-11 · 객관식

[하-11] 적용을 중지하면 `OPEN_MODE`는 무엇으로 바뀌는가?

① READ WRITE

② READ ONLY

③ MOUNTED

④ 변하지 않는다

하-12 · 객관식

[하-12] 실시간 적용 중임을 나타내는 `RECOVERY_MODE` 값은?

① ACTIVE

② MANAGED

③ IDLE

④ MANAGED REAL TIME APPLY

하-13 · 객관식

[하-13] `V$DATAGUARD_STATS`가 돌려주는 행 수는?

① 9행

② 2행

③ 4행

④ 14행

하-14 · 객관식

[하-14] `transport lag`이 뜻하는 것은?

① 적용을 마치는 데 걸릴 예상 시간

② 받은 리두 중 아직 적용하지 않은 분량의 시간

③ Primary가 만든 리두 중 아직 오지 않은 분량의 시간

④ 기동에 걸릴 예상 시간

하-15 · 객관식

[하-15] 빠진 아카이브 로그를 보여 주는 뷰는?

① V$ARCHIVED_LOG

② V$ARCHIVE_GAP

③ V$STANDBY_LOG

④ V$DATAGUARD_STATS

하-16 · 객관식

[하-16] 갭이 생겼을 때 빠진 로그를 요청할 대상을 지정하는 파라미터는?

① FAL_CLIENT

② LOG_ARCHIVE_DEST_2

③ FAL_SERVER

④ STANDBY_FILE_MANAGEMENT

하-17 · 객관식

[하-17] `FAL`은 무엇의 약자인가?

① Failover Archive Link

② Fetch Archive Log

③ File Access Layer

④ Fast Apply Log

하-18 · 객관식

[하-18] ACTIVE 상태의 SRL을 지우려 하면 나오는 오류는?

① ORA-01184

② ORA-01153

③ ORA-00261

④ ORA-16136

하-19 · 객관식

[하-19] 이미 있는 그룹 번호로 SRL을 추가하면?

① ORA-00261

② ORA-01184

③ ORA-00312

④ 정상 추가된다

하-20 · 객관식

[하-20] 목적지 상태 `INACTIVE`가 뜻하는 것은?

① 오류로 중단되었다

② 설정이 잘못되었다

③ 전송 중이다

④ 설정하지 않은 목적지다. 정상이다

## [난이도] 중 (실무)

중-01 · 객관식

[중-01] RFS와 MRP0의 `SEQUENCE#`·`BLOCK#`이 같다는 것은?

① 오류 상태다

② 받는 지점과 적용하는 지점이 같다 — 실시간 적용의 직접 증거

③ 갭이 있다는 뜻이다

④ 우연이며 의미가 없다

중-02 · 객관식

[중-02] MRP0의 `BLOCKS` 값 409600이 나온 근거는?

① SRL 200MB를 512바이트 블록으로 나눈 값

② 아카이브 개수

③ SGA 크기

④ 데이터 파일 크기

중-03 · 객관식

[중-03] Standby의 `LOG_ARCHIVE_DEST_1`이 `BAD PARAM`이었던 원인은?

① 리스너가 죽었다

② FRA가 가득 찼다

③ 경로가 존재하지 않았다

④ Primary 값 `db_unique_name=chicago`를 상속받았다

중-04 · 객관식

[중-04] 그런데도 아카이브가 정상 생성된 이유는?

① DB_RECOVERY_FILE_DEST가 별도로 설정되어 우회로로 동작했다

② 목적지 2번이 대신했다

③ BAD PARAM은 경고일 뿐이다

④ Primary가 대신 저장했다

중-05 · 객관식

[중-05] `BAD PARAM`과 `INACTIVE`의 차이는?

① 전자는 정상, 후자는 오류

② 차이가 없다

③ 전자는 원격, 후자는 로컬

④ 전자는 설정이 있는데 해석 불가, 후자는 설정 자체가 없다

중-06 · 객관식

[중-06] `VALID_NOW = WRONG VALID_TYPE`에 대한 올바른 대응은?

① 정상이므로 그대로 둔다

② 재기동한다

③ 목적지를 삭제한다

④ 즉시 고친다

중-07 · 객관식

[중-07] 그 값이 나오는 이유는?

① 파라미터 오타 때문

② 네트워크 오류 때문

③ SRL이 부족하기 때문

④ `valid_for`가 primary_role인데 현재 역할이 Standby이기 때문

중-08 · 객관식

[중-08] `LOG_ARCHIVE_DEST_1` 교정 후 함께 바뀐 것은?

① RECOVERY_MODE가 IDLE에서 MANAGED REAL TIME APPLY로

② 아무것도 바뀌지 않았다

③ OPEN_MODE가 바뀌었다

④ DBID가 바뀌었다

중-09 · 객관식

[중-09] `LOG_ARCHIVE_DEST_n` 변경에 쓸 수 있는 SCOPE는?

① SPFILE만 가능

② 변경할 수 없다

③ BOTH — 동적 파라미터이므로 즉시 반영된다

④ MEMORY만 가능

중-10 · 객관식

[중-10] 실습 환경에서 boston의 `FAL_CLIENT` 초기값은?

① boston

② 비어 있었다

③ NULL

④ chicago — Primary 값을 상속받았다

중-11 · 객관식

[중-11] 잘못된 `FAL_CLIENT`가 더 위험한 이유는?

① 데이터가 손상된다

② 즉시 적용이 멈춘다

③ 오류를 내지 않아 발견되지 않는다

④ Primary가 멈춘다

중-12 · 객관식

[중-12] 19c에서 `USING CURRENT LOGFILE` 없이 기동하면?

① MRP가 뜨지 않는다

② SRL이 있으면 실시간 적용이 된다

③ 반드시 아카이브 적용이 된다

④ 오류가 난다

중-13 · 객관식

[중-13] 그럼에도 이 절을 명시하는 것이 좋은 이유는?

① 성능이 빨라진다

② 지연이 줄어든다

③ 의도를 드러내고 SRL 없는 환경에서의 조용한 변화를 막는다

④ 필수 문법이다

중-14 · 객관식

[중-14] 실시간 적용을 기능으로 확인하는 방법은?

① SRL 개수를 센다

② SGA 크기를 본다

③ 아카이브 파일을 센다

④ 로그를 전환하지 않고 커밋한 데이터가 Standby에서 보이는지 본다

중-15 · 객관식

[중-15] 실측에서 그 데이터가 보이기까지 걸린 시간은?

① 20~40초

② 보이지 않았다

③ 1~2초

④ 5분 이상

중-16 · 객관식

[중-16] 적용을 멈추고 로그를 3회 전환한 뒤 `V$ARCHIVE_GAP` 결과는?

① 스레드 1, 64~65

② 스레드 1, 61~66

③ 빈 결과

④ 스레드 2, 64~65

중-17 · 객관식

[중-17] 같은 시점에 받은 것과 적용한 것의 최대 시퀀스는?

① 둘 다 66

② 받은 것 66, 적용한 것 61

③ 둘 다 61

④ 받은 것 61, 적용한 것 66

중-18 · 객관식

[중-18] `V$ARCHIVE_GAP`이 보여 주는 것은?

① 삭제된 아카이브

② 적용하지 않은 것 전부

③ 적용해야 하는데 파일이 없는 것

④ 전송하지 않은 것 전부

중-19 · 객관식

[중-19] Primary의 `APPLIED_SEQ#`를 판단 근거로 삼기 어려운 이유는?

① 뷰가 존재하지 않기 때문

② 항상 0이기 때문

③ 권한이 없기 때문

④ Primary가 마지막으로 확인한 시점의 값이라 시차가 있다

중-20 · 객관식

[중-20] MRP를 멈춰도 SRL이 ACTIVE로 남아 있는 이유는?

① 파일이 손상되었기 때문

② 오류 상태이기 때문

③ 적용(MRP)과 수신(RFS)은 별개이며 수신은 계속된다

④ 아카이브가 밀렸기 때문

## [난이도] 상 (심화)

상-01 · 객관식

[상-01] 적용이 멈췄는데 두 지연이 모두 0으로 보이는 이유는?

① 뷰가 갱신되지 않기 때문

② 버그이기 때문

③ 적용할 것이 없으니 뒤처질 것도 없다는 계산이기 때문

④ 권한 문제 때문

상-02 · 객관식

[상-02] 따라서 지연보다 먼저 확인해야 하는 것은?

① SRL 개수

② MRP0의 존재와 OPEN_MODE

③ FRA 사용량

④ 아카이브 파일 개수

상-03 · 객관식

[상-03] `TIME_COMPUTED`와 `DATUM_TIME`이 12초 차이 났다는 사실의 함의는?

① 지연 값 자체가 십수 초 전 정보이므로 여러 번 조회해 추세를 본다

② 네트워크 지연이 12초다

③ 서버 시각이 어긋났다

④ 뷰가 손상되었다

상-04 · 객관식

[상-04] `apply lag`이 `transport lag`보다 큰 것이 정상인 이유는?

① 정상이 아니다

② 받아야 적용할 수 있으므로 적용이 더 뒤처진다

③ 적용이 더 빠르기 때문

④ 계산 방식이 다르기 때문

상-05 · 객관식

[상-05] `transport lag`만 크고 `apply lag`이 작다면 병목은?

① SRL 개수

② Standby의 I/O

③ 네트워크 또는 전송 경로

④ Primary의 CPU

상-06 · 객관식

[상-06] 갭이 0인데 지연이 1분인 상태의 해석은?

① 파일은 모두 도착했고 적용이 진행 중이다

② 갭 뷰가 잘못되었다

③ 적용이 멈췄다

④ 전송이 끊겼다

상-07 · 객관식

[상-07] SRL이 하나만 남아도 실시간 적용이 유지된다는 실측이 뜻하는 것은?

① SRL은 필요 없다

② 19c에서 규칙이 폐지되었다

③ 규칙이 틀렸다

④ 개수 규칙(온라인+1)은 최소 요건이 아니라 여유를 위한 권장이다

상-08 · 객관식

[상-08] OMF 구성에서 `ORA-00312`가 두 줄로 나온 이유는?

① 스레드가 두 개이기 때문

② 노드가 둘이기 때문

③ 오류가 두 번 났기 때문

④ 그룹당 멤버가 두 개(oradata와 FRA)이기 때문

상-09 · 객관식

[상-09] 파라미터 상속 사고를 훑는 조회로 적절한 것은?

① `SELECT * FROM v$archive_gap`

② `SELECT name, value FROM v$parameter WHERE value LIKE '%chicago%'`

③ `SELECT * FROM v$database`

④ `SELECT * FROM v$managed_standby`

상-10 · 객관식

[상-10] 통합 점검 조회에서 `mrp` 행에 `NVL`을 쓴 이유는?

① MRP0이 없을 때 빈 칸 대신 눈에 띄는 문구를 보이게 하려고

② 정렬을 위해

③ 성능을 높이려고

④ 문법상 필수이기 때문