■ 서비스와 부하 관리 — 서비스 생성 · 이동 · 장애 시 거동 · 부하 분산 · FAN · Application Continuity

KEY WORDS  GV$ACTIVE_SERVICES / DBA_SERVICES / 선호·가용 인스턴스 / ora.<db>.<svc>.svc / relocate / -force / 자동 복귀 없음 / SCAN 부하 기반 분산 / clbgoal · rlbgoal / ONS 6100·6200 / GOODNESS / -failovertype TRANSACTION / -commit_outcome / V$SESSION.FAILOVER_TYPE

이 시험은 Oracle 19c RAC 과정 15장~16장에서 다룬 동적 데이터베이스 서비스와 부하 관리를 2노드 실습 클러스터에서 직접 수행하고 판정하는 시험이다. 서비스를 만들고, 옮기고, 인스턴스를 죽여 서비스가 어디로 가는지 보고, 접속이 어떻게 나뉘는지 잰 뒤 Application Continuity 속성까지 확인한다. 시험이 끝나면 만든 서비스가 하나도 남지 않은 기준 상태로 돌아와 있어야 한다.

모든 과제는 수행 명령과 함께 판정 근거를 요구한다. 채점은 "무엇을 실행했는가"보다 "그 결과를 근거로 무엇을 판정했는가"를 먼저 본다. 명령만 나열하고 출력의 해석이 없는 답안은 배점의 절반만 인정한다. 오류를 재현하라는 과제에서는 오류 번호를 그대로 기록해야 하며, 번호 없이 "거부되었다"고만 쓴 답안은 0점이다. 여러 줄이 겹쳐 나오는 오류는 모든 줄의 번호를 적고 진짜 원인이 어느 줄에 있는지 지목한다.

◈ 실습 환경

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 클러스터 | rac-cluster, Oracle Grid Infrastructure 19c (19.3.0), Oracle Linux 7.9 |
| 노드 | rac1 172.16.225.101 (VIP .111) / rac2 172.16.225.102 (VIP .112) |
| 인터커넥트 | rac1 172.16.119.101 / rac2 172.16.119.102 |
| SCAN | rac-scan 172.16.225.120, 포트 1521, 리스너 LISTENER_SCAN1 |
| 데이터베이스 | racdb (인스턴스 racdb1 / racdb2), CDB, PDB racpdb1 |
| ASM 디스크그룹 | +CRS / +DATA / +FRA |
| Grid 홈 | /u01/app/19.3.0/grid (grid 계정) |
| DB 홈 | /u01/app/oracle/product/19.3.0/dbhome_rac (oracle 계정) |
| 기준 상태 | 사용자 서비스 없음, CRS 자원 17 / -init 13, GV$ACTIVE_SERVICES 10행 |
| 계정 | oracle, grid. root 작업은 9번에서만 |
| 터미널 | 최소 2개를 동시에 연다. [A] rac1, [B] rac2 |

◈ 배점과 소요 시간

| Section | 주제 | 과제 수 | 배점 | 권장 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Section 1 | 기준선과 기본 서비스 | 3 | 18 | 30분 |
| Section 2 | 서비스 생성과 배치 확인 | 3 | 20 | 40분 |
| Section 3 | 서비스 이동과 장애 시 거동 | 3 | 20 | 50분 |
| Section 4 | 접속 부하 분산과 FAN | 4 | 24 | 50분 |
| Section 5 | Application Continuity 와 정리 | 3 | 18 | 40분 |
| 합계 |  | 16 | 100 | 3시간 30분 |

70점 이상을 통과 기준으로 한다. Section 3의 8·9번은 인스턴스를 실제로 내리므로 호스트 부하에 따라 기동 시간이 세 배까지 늘어난다. /proc/loadavg 의 1분 값이 4를 넘으면 기다렸다가 시작한다.

◈ 진행 순서와 의존 관계

Section 번호 순서를 그대로 따른다. 순서를 바꾸면 뒤 과제의 전제가 성립하지 않는다.

- 1번에서 캡처한 기준 상태(자원 개수 두 값, GV$ACTIVE_SERVICES 행 수, 서비스 목록과 종료 코드)가 10번과 16번의 원복 판정 기준이다. 1번을 건너뛰면 두 과제의 원복을 채점할 수 없다.

- 4번에서 만든 두 서비스(ch15_oltp, ch15_batch)를 6~10번에서 그대로 쓴다. 10번에서 둘을 지우고 기준 상태로 한 번 돌아온다.

- 6번에서 만든 접속 확인 스크립트를 7·9·10번에서 재사용한다. 매번 다른 방법으로 확인한 답안은 절차로 인정하지 않는다.

- 12번에서 만든 ch16_lb 는 13~16번까지 살아 있어야 한다. 14번의 ch16_ac 와 함께 16번에서 지운다.

- 16번은 tnsnames.ora 를 고친다. 원본 크기를 먼저 기록하고 끝에서 같은 크기로 돌아온 것을 보인다.

※ 이 시험의 모든 과제는 개인 실습 환경 전용이다. 인스턴스 강제 정지(-stopoption abort -force), pmon 프로세스 kill, 서비스 정의 변경과 tnsnames.ora 수정이 포함되어 있으므로 운영 클러스터나 공용 서버에서는 절대 수행하지 않는다. ons.config 는 읽기만 하고 고치지 않는다. 각 과제는 지시된 원복까지 마친 뒤 다음으로 넘어간다.

Section 1  [기준선과 기본 서비스]

사용자 서비스를 하나도 만들지 않은 지금도 데이터베이스에는 서비스가 있다. 이 절은 그 서비스들이 어디에 어떻게 보이는지 확인하고, 시험 전체의 기준선을 고정한다.

1. 서비스 관점의 기준 상태를 캡처하고 기록하시오.  [6점]

- srvctl status service 와 srvctl config service 를 인자 없이 실행하고 각각의 종료 코드를 제시할 것. 출력이 없는 것이 무엇을 뜻하는지 밝힐 것

- 데이터베이스 정의의 Services 항목을 확인할 것

- GV$ACTIVE_SERVICES 를 인스턴스별로 조회해 행 수를 기록하고, 그 수가 어떻게 나오는지 계산으로 보일 것

- CRS 자원 개수를 일반 자원과 -init 자원으로 나눠 세어 둘 것

- srvctl status database -d racdb -v 출력에 어떤 문구가 없는지 기록할 것 (뒤에서 이 문구가 나타난다)

- 위 값을 기준 상태 표로 정리할 것 (10·16번의 원복 판정에 쓴다)

2. 기본 서비스 다섯 종류의 성격을 구분하고, 두 뷰가 서로 다른 행 수를 보이는 이유를 판정하시오.  [6점]

- GV$ACTIVE_SERVICES 의 다섯 서비스 각각에 대해 용도와 NETWORK_NAME·CON_ID 값을 표로 정리할 것

- 클라이언트가 이름으로 접속할 수 없는 서비스 둘을 지목하고, 그 근거가 된 열을 밝힐 것

- DBA_SERVICES 를 같은 컨테이너에서 조회해 행 수를 비교할 것. 빠진 서비스가 무엇이고 왜 빠졌는지 컨테이너 번호로 설명할 것

- SERVICE_ID 가 연속되지 않는 것을 값으로 보이고, 이 번호로 개수를 짐작하면 안 되는 이유를 서술할 것

3. 로컬 리스너와 SCAN 리스너가 보여 주는 것을 구분하고, 리스너에 남은 흔적 하나를 진단하시오.  [6점]

- rac1 의 로컬 리스너와 SCAN 리스너 상태를 각각 조회할 것. Endpoint 주소와 서비스별 has N instance(s) 값을 대조해 표로 정리할 것

- 로컬 리스너에만 나타나는 서비스 계열과 32자리 16진수 이름의 서비스가 무엇인지 밝힐 것

- 로컬 리스너에 있는 +ASM_CH9DG 서비스의 실체를 확인할 것. 디스크그룹 목록과 CRS 자원을 조회하고 오류 번호를 기록할 것

- 그 서비스가 왜 남아 있는지, 정리하려면 무엇을 하는지 서술할 것. 이 시험에서는 정리하지 않는다

- "로컬에 없다"와 "SCAN 에 없다"가 각각 무엇을 뜻하는지 한 문장씩 구분할 것

[확인] Section 1 제출 항목 · 1번 — 기준 상태 표(종료 코드, Services 항목, 10행, 자원 두 값, 문구 부재) · 2번 — 다섯 서비스 성격표와 두 뷰의 행 수 차이 판정 · 3번 — 두 리스너 대조표, CH9DG 흔적의 오류 번호와 원인

Section 2  [서비스 생성과 배치 확인]

선호와 가용 인스턴스를 엇갈리게 지정한 서비스 둘을 만든다. 서비스가 CRS 자원이 된다는 것을 개수로 확인하고, 만든 배치를 네 각도와 실제 접속으로 검증한다.

4. 선호·가용 인스턴스를 엇갈리게 지정한 서비스 두 개를 만들고 정의를 해석하시오.  [7점]

- 만들기 전 CRS 자원 개수를 다시 세어 1번 값과 같은지 확인할 것

- ch15_oltp 는 선호 racdb1·가용 racdb2, ch15_batch 는 그 반대로 만들 것. CDB 레벨 서비스로 만든다. 성공 여부를 무엇으로 판정했는지 밝힐 것

- 가용 인스턴스를 지정하지 않으면 어떤 일이 생기는지 서술할 것

- 만든 직후 자원 이름과 상태, 자원 개수를 제시할 것. 이름 형식을 일반화해 적을 것

- ch15_oltp 의 자원 속성에서 TYPE·AUTO_START·CARDINALITY 를 확인할 것

- srvctl config service 출력에서 지정하지 않았는데 값이 들어간 항목 가운데 다섯 개 이상을 골라 의미를 밝힐 것. Pluggable database name 이 비어 있는 것이 무엇을 뜻하는지 포함할 것

5. 서비스 생성 단계에서 거부되는 오류 두 종류를 재현하고 계층을 구분하시오.  [6점]

- 존재하지 않는 인스턴스를 선호로 지정해 서비스를 만들 것. 오류 번호를 기록할 것

- 존재하지 않는 데이터베이스 이름으로 서비스를 만들 것. 나오는 오류 번호를 모두 기록하고 진짜 원인이 있는 줄을 지목할 것

- 두 경우 각각 원인 → 조치 → 재확인 순서로 정리할 것. 실제 인스턴스 이름과 등록된 데이터베이스 자원을 조회해 근거로 제시할 것

- 거부된 서비스가 정의로 남지 않았는지 확인할 것

- 접두어 PRKO 와 PRCD/PRCR 의 차이를 "어디를 다시 봐야 하는가"로 구분해 서술할 것

6. 서비스를 기동하고 배치를 네 각도와 실제 접속으로 검증하시오.  [7점]

- 두 서비스를 rac1 에서 기동하고 각 서비스가 어느 인스턴스에 떴는지 확인할 것. rac1 에서 실행했는데 rac2 에 뜬 서비스가 있다면 그 이유를 밝힐 것

- CRS(srvctl, crsctl), 인스턴스(GV$ACTIVE_SERVICES), 리스너(로컬과 SCAN) 세 출처에서 배치를 확인할 것. srvctl status database -v 에서 1번과 달라진 문구를 지목할 것

- SCAN 리스너에서 두 서비스의 has N instance(s) 값을 읽고, 이 값이 1이라는 것이 접속에 무엇을 뜻하는지 서술할 것

- SCAN 주소로 각 서비스에 10회 접속해 인스턴스 이름을 세는 스크립트를 만들고 결과를 제시할 것 (7·9·10번에서 재사용한다)

- rac1 의 로컬 리스너 주소로 ch15_batch 에 접속할 것. 오류 번호를 기록하고, 서비스가 없는 것인지 이 리스너가 모르는 것인지 판정할 것. SCAN 주소로 바꿔 재확인할 것

[확인] Section 2 제출 항목 · 4번 — 자원 17 → 19, 자원 이름 형식, config 기본값 해석 · 5번 — 두 경우의 오류 번호와 원인·조치·재확인, 접두어 구분 · 6번 — 네 각도 확인표, 10회 접속 결과, 로컬 리스너 오류 번호

Section 3  [서비스 이동과 장애 시 거동]

서비스는 관리자가 옮길 수도 있고 장애 때문에 옮겨 갈 수도 있다. 이 절은 세 가지 경우 — 계획된 이동, 강제 정지, 실제 장애 — 에서 서비스가 어떻게 되는지 실측으로 대조한다. 같은 서비스, 같은 가용 인스턴스인데 결과가 반대로 나오는 경우가 있다.

7. 서비스를 이동하고, 새 접속과 이미 맺어진 세션이 각각 어떻게 되는지 확인하시오.  [7점]

- ch15_oltp 를 racdb1 에서 racdb2 로 옮기고 소요 시간을 잴 것. -oldinst 를 함께 지정하는 이유를 밝힐 것

- 6번 스크립트로 새 접속이 어디로 가는지 확인할 것

- 서비스를 racdb1 로 되돌린 뒤, 45초 동안 대기하는 세션을 띄우고 그 사이에 다시 옮길 것. 세션이 대기 전후에 기록한 인스턴스 이름과 SID 를 제시할 것

- 위 두 결과를 근거로 relocate 가 무엇을 바꾸고 무엇을 바꾸지 않는지 판정할 것

- 서비스가 racdb2 에 있는 상태에서 srvctl config service 의 선호 인스턴스를 확인하고, 데이터베이스를 재기동하면 서비스가 어디에 뜨는지 서술할 것. 영구히 바꾸는 명령을 제시하되 실행하지는 말 것

- 원위치 — ch15_oltp 를 racdb1 로 되돌리고 확인할 것

8. 서비스가 도는 인스턴스를 내리려 할 때의 거부를 재현하고, -force 의 의미를 실측으로 판정하시오.  [7점]

- ch15_oltp 가 도는 racdb1 을 srvctl stop instance 로 내릴 것. 거부된다. 출력된 오류 번호를 모두 기록하고, 원인이 실제로 적힌 줄을 지목할 것

- 같은 명령에 -stopoption abort -force 를 붙여 강행할 것. rac2 에서 60초 동안 네 번 이상 서비스 상태를 관찰해 시각과 함께 제시할 것

- 그 상태에서 SCAN 주소로 ch15_oltp 에 접속해 오류 번호를 기록할 것. rac2 가 살아 있는데도 접속이 안 되는 이유를 -force 의 의미로 설명할 것

- 인스턴스를 다시 올리고 소요 시간과 그때의 부하를 함께 기록할 것. 서비스가 어디에 떴는지 확인하고 그 이유를 밝힐 것

- 같은 인스턴스를 force 없이 내릴 수 있게 하는 계획 정지 절차를 네 단계로 정리할 것. 3단계에서 -force 가 필요 없어진다는 것이 무엇을 증명하는지 서술할 것

9. 실제 장애에서 서비스가 옮겨 가는 것을 재현하고, 복귀가 누구의 일인지 판정하시오.  [6점]

- 시작 전 두 서비스가 선호 인스턴스에 있는지 확인할 것

- root 로 racdb1 의 pmon 프로세스를 kill 할 것. 실행 시각을 기록할 것

- rac2 에서 서비스 상태를 확인해 ch15_oltp 가 몇 초 안에 어디로 옮겨 갔는지 제시할 것. 8번의 강제 정지와 결과가 반대인 이유를 한 문장으로 밝힐 것

- racdb1 이 자동으로 되살아나는 시각을 기록하고, 그 뒤 최소 2분 동안 서비스가 선호 인스턴스로 돌아오는지 관찰할 것

- 서비스가 자동으로 돌아오지 않는 이유를 서술하고, 복귀 명령과 소요 시간을 제시할 것

- 장애 후 서비스가 엇갈린 채 남아 있는 것을 매일 잡아내는 점검 방법을 제시할 것

[확인] Section 3 제출 항목 · 7번 — 이동 시간, 새 접속 결과, 대기 세션의 전후 기록, 정의 불변 확인 · 8번 — 거부 오류 번호 전체와 원인 줄, force 후 관찰 기록, 접속 오류 번호, 계획 정지 4단계 · 9번 — kill 시각, 이동·재기동 시각, 자동 복귀 관찰, 복귀 명령

Section 4  [접속 부하 분산과 FAN]

접속이 어느 인스턴스로 가는지는 두 층에서 정해진다. 서비스가 어디서 도는가, 그리고 여러 곳에서 도는 서비스를 SCAN 이 어디로 넘기는가. 이 절은 두 층을 구분해 재고, 숫자가 말하는 것과 말하지 않는 것을 가른다. 변화를 클라이언트에 알리는 ONS 도 여기서 확인한다.

10. SCAN 분산이 라운드로빈이 아니라는 것을 판정하고, Section 2~3의 서비스를 정리해 기준 상태로 되돌리시오.  [6점]

- 6번 스크립트로 ch15_oltp·ch15_batch 와 기본 서비스 racdb 에 접속해 분포를 제시할 것. 앞의 둘과 racdb 의 결과가 다른 이유를 SCAN 리스너의 후보 수로 설명할 것

- 9번에서 racdb1 이 재기동된 직후 같은 측정을 했다면 어떤 결과가 나오는지 제시하고, 그 결과로 분산 방식이 라운드로빈이 아님을 판정할 것

- 두 서비스의 Connection Load Balancing Goal 을 확인하고 그 값이 무엇을 기준으로 나누는지 밝힐 것

- 두 서비스를 정지한 뒤 접속해 오류 번호가 몇 번 나오는지 셀 것. 그다음 삭제할 것

- 원복 확인 — 1번 기준 상태 표의 모든 항목과 대조하고, .svc 자원이 하나도 남지 않은 것을 보일 것. 사용한 임시 스크립트도 지울 것

11. FAN 이벤트를 나르는 ONS 의 구조를 확인하고 두 노드가 서로를 잡고 있는지 진단하시오.  [6점]

- ONS 구성과 상태를 조회해 두 포트 번호와 SSL 사용 여부를 제시할 것

- 두 포트의 바인딩 주소를 운영체제에서 확인하고, 방화벽에서 어느 포트만 열면 되는지 판정할 것

- onsctl ping 과 onsctl debug 를 실행할 것. debug 출력에서 자기 주소와 상대 주소를 구분하고 DEFER 값을 해석할 것. ping 만으로 부족한 이유를 밝힐 것

- ons.config 를 읽고 이 파일을 직접 고치면 안 되는 근거를 파일 안에서 찾아 제시할 것. nodes·allowpublish 항목의 의미를 밝힐 것

- 아직 만들지 않은 서비스 ch16_lb 의 정의를 조회해 오류 번호를 기록하고, 인자 없이 조회할 때와 결과가 다른 이유를 서술할 것

12. 부하 분산 목표를 지정한 서비스를 만들고 V$SERVICEMETRIC 에서 권고가 계산되는지 판정하시오.  [6점]

- -clbgoal 과 -rlbgoal 이 각각 언제 작동하는지 구분하고, 허용 값을 도움말에서 확인해 제시할 것

- 선호 인스턴스 둘, -clbgoal SHORT -rlbgoal SERVICE_TIME -notification TRUE 로 ch16_lb 를 만들고 기동할 것

- config 에서 15장 서비스와 달라진 항목 세 개를 지목할 것. Available instances 가 비어 있어도 되는 이유를 밝힐 것

- DBA_SERVICES 에서 같은 설정을 확인할 것. 옵션 이름과 열 이름이 어떻게 대응하는지 표로 정리할 것

- GV$SERVICEMETRIC 의 두 GROUP_ID 가 각각 몇 초 구간인지 제시할 것

- GOODNESS 와 DELTA 를 서비스별로 조회해 ch16_lb 와 racdb 를 대조할 것. racdb 의 GOODNESS 0 을 "인스턴스 상태가 나쁘다"로 읽으면 안 되는 이유를 서술할 것

13. 접속 분포를 실측하고, 그 숫자로 말할 수 있는 것과 없는 것을 구분하시오.  [6점]

- SCAN 주소로 ch16_lb 와 racdb 에 각각 30회 접속해 분포를 제시할 것

- "clbgoal SHORT 가 LONG 보다 고르게 나눈다"는 결론을 이 측정으로 내릴 수 없는 이유를 세 가지 제시할 것

- 이 측정에서 확실히 말할 수 있는 것을 정리할 것

- 로컬 리스너 주소로 rac1 에 등록되지 않은 서비스에 접속해 오류 번호를 기록하고, 접속이 되더라도 로컬 주소로는 분산을 잴 수 없는 이유를 밝힐 것. SCAN 주소로 다시 재 결과를 제시할 것

- 분산 설정의 효과를 제대로 검증하기 위한 실험 설계 조건을 다섯 개 이상 정리할 것. rlbgoal 의 효과를 이 방식으로 잴 수 없는 이유를 포함할 것

[확인] Section 4 제출 항목 · 10번 — 후보 수에 따른 분포 해석, 부하 기반 판정, 정리와 기준 상태 대조 · 11번 — 포트 바인딩 판정, Servers 절과 DEFER 해석, 오류 번호 · 12번 — config 변경 세 항목, 옵션-열 대응표, GROUP_ID 구간, GOODNESS 0 해석 · 13번 — 분포 두 건, 결론을 막는 세 이유, 로컬 주소 오류 번호, 실험 설계

Section 5  [Application Continuity 와 정리]

서버 쪽 Application Continuity 설정은 명령 한 줄로 끝난다. 이 절은 그 한 줄이 무엇을 정하는지, 무엇과 짝을 이뤄야 받아들여지는지, 실제 세션에 무엇이 적용되는지를 확인한다. 마지막 과제에서 시험 전체를 기준 상태로 되돌린다.

14. Application Continuity 서비스를 만들고 속성이 무엇을 정하는지 판정하시오.  [5점]

- 도움말에서 -failovertype 의 다섯 값을 확인하고 각각의 의미를 정리할 것

- 선호 racdb1·가용 racdb2 로 ch16_ac 를 만들 것. TRANSACTION, commit_outcome, failover_restore LEVEL1, replay_init_time 600, retention 86400, session_state DYNAMIC, 재시도 30회·간격 10초, 알림을 지정할 것

- 재접속 시도 창과 재생 시작 제한 시간을 계산해 두 값의 관계를 서술할 것

- srvctl config 와 DBA_SERVICES 두 출처에서 속성을 확인하고 ch16_ac·ch16_lb·racdb 를 대조할 것. config 에서 여전히 비어 있는 항목 하나를 지목할 것

- GET_LTXID_OUTCOME 을 제공하는 패키지의 상태를 확인할 것

- 서비스 이름의 대소문자를 바꿔 정의를 조회할 것. 오류 번호를 기록하고 원인과 확인 방법을 밝힐 것

15. Application Continuity 의 필수 조합을 오류로 확인하고, 문법 오류와 의미 오류를 구분하시오.  [6점]

- 시작 전 서비스 목록과 상태를 기록할 것. 이 상태가 과제 끝까지 유지되어야 한다

- -failovertype TRANSACTION 만 주고 -commit_outcome 없이 서비스를 만들 것. 오류 번호를 기록하고, 메시지가 말하는 조건이 왜 필요한지 두 기능의 관계로 설명할 것

- 거부된 서비스가 남지 않았음을 오류 번호로 보일 것

- -failovertype 과 -rlbgoal 에 목록에 없는 값을 각각 줄 것. 오류 번호를 기록할 것

- 두 종류의 오류를 접두어와 해결 방법으로 구분해 표로 정리할 것

- 과제 종료 시 서비스 목록과 CRS 자원 개수를 제시하고, 그 개수가 기준 상태에서 어떻게 나온 값인지 밝힐 것

16. 페일오버 유형이 어디서 정해지는지 네 칸 실험으로 판정하고, 시험 전체를 기준 상태로 되돌리시오.  [7점]

- tnsnames.ora 를 시각·권한을 보존해 백업하고 원본 크기를 기록할 것

- 서비스 설정(있음/없음)과 클라이언트 FAILOVER_MODE(있음/없음)를 조합한 네 경우를 만들고, 각 경우 자기 세션의 FAILOVER_TYPE·FAILOVER_METHOD·FAILED_OVER 를 조회해 표로 정리할 것

- 표에서 세 가지 결론을 끌어내고, 그중 운영에서 가장 위험한 것을 지목할 것

- 서비스에 넣은 값과 V$SESSION 에 나온 값의 표기가 어떻게 다른지 밝힐 것

- FAILED_OVER 가 모두 NO 인 이유와, 이 실습 환경에서 검증할 수 없는 단계를 서술할 것

- 두 서비스를 정지·삭제하고 삭제한 서비스로 접속해 오류 번호를 기록할 것. SCAN 리스너에 흔적이 남지 않았음을 보일 것

- tnsnames.ora 를 복원하고 백업본을 지울 것. 원복 확인 — 파일 크기와 1번 기준 상태 표의 모든 항목을 대조할 것

[확인] Section 5 제출 항목 · 14번 — failovertype 다섯 값, 두 시간 값의 관계, 두 출처 대조, 대소문자 오류 번호 · 15번 — 의미 오류와 문법 오류의 번호와 구분표, 자원 개수 해석 · 16번 — 네 칸 표와 세 결론, 삭제 후 오류 번호, tnsnames 크기와 기준 상태 대조

◈ 채점 기준

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 공통 감점 | 판정 근거 없이 명령만 나열한 경우 해당 과제 배점의 50% |
|  | 오류 재현을 지시한 과제(3·5·6·8·11·13·14·15·16번)에서 오류 번호를 기록하지 않은 경우 해당 과제 0점 |
|  | 여러 줄 오류(5·8번)에서 원인 줄을 지목하지 않은 경우 해당 과제 2점 |
|  | 원복을 지시한 과제(7·9·10·16번)에서 원복 확인이 없는 경우 과제당 2점 |
|  | 접속 분포를 한 번만 재고 일반화한 경우(13번) 해당 과제 0점 |
| 치명적 감점 | 16번 종료 시 사용자 서비스나 .svc 자원이 남아 있는 경우 Section 5 0점 |
|  | 백업 없이 tnsnames.ora 를 변경한 경우 Section 5 0점 |
|  | ons.config 를 직접 수정한 경우 시험 전체 0점 |
| 가점 없음 | 지시하지 않은 추가 조치는 채점하지 않는다. 다만 원복되지 않은 변경은 감점 대상이다 |
| 통과 기준 | 100점 만점에 70점 이상. Section 3에서 10점 미만이면 총점과 무관하게 불합격 |