# 제7장  ASM 파일·디렉터리·템플릿 — 실습문제

총 50문항 (하 20 · 중 20 · 상 10). rac1/rac2 2노드 실습 환경에서 실제로 측정한 출력과 오류 코드를 기준으로 한다.

## [난이도] 하 (기초)

하-01 · 객관식

[하-01] +DATA/RACDB/DATAFILE/system.257.1242761643 에서 RACDB 는 무엇인가?

① 디스크그룹 이름

② DB_UNIQUE_NAME

③ PDB 이름

④ 테이블스페이스 이름

하-02 · 객관식

[하-02] 같은 이름에서 257 은 무엇인가?

① 블록 크기

② incarnation

③ 데이터파일 번호

④ ASM 파일 번호

하-03 · 객관식

[하-03] 같은 이름에서 1242761643 은 무엇인가?

① incarnation

② 파일 크기

③ 생성 시각(초)

④ 파일 번호

하-04 · 객관식

[하-04] 파일 경로 가운데 나오는 32자리 16진수는 무엇인가?

① 디스크 WWN

② 클러스터 GUID

③ PDB 의 GUID

④ 파일 체크섬

하-05 · 객관식

[하-05] CDB$ROOT 의 데이터파일 경로에는 무엇이 없는가?

① 디스크그룹 이름

② 컨테이너 GUID 조각

③ 파일 종류 디렉터리

④ incarnation

하-06 · 객관식

[하-06] ASM 파일의 실체를 조회하는 뷰는?

① v$asm_alias

② v$asm_template

③ v$asm_file

④ v$asm_disk

하-07 · 객관식

[하-07] ASM 파일의 이름을 조회하는 뷰는?

① v$asm_file

② v$asm_diskgroup

③ v$asm_operation

④ v$asm_alias

하-08 · 객관식

[하-08] v$asm_alias 의 FILE_NUMBER 가 4294967295 인 행은?

① 디렉터리

② 손상된 파일

③ 삭제 대기 파일

④ 시스템 예약 파일

하-09 · 객관식

[하-09] 사용자가 만든 별칭의 SYSTEM_CREATED 값은?

① Y

② NULL

③ N

④ U

하-10 · 객관식

[하-10] 별칭을 만드는 명령은?

① alter diskgroup ... add alias

② alter diskgroup ... create alias

③ alter diskgroup ... add link

④ create alias ... on diskgroup

하-11 · 객관식

[하-11] 별칭을 지우는 명령은?

① alter diskgroup ... delete alias

② alter diskgroup ... remove alias

③ drop alias ... from diskgroup

④ alter diskgroup ... drop alias

하-12 · 객관식

[하-12] delete alias 라고 쓰면 나오는 오류는?

① ORA-15114

② ORA-00905

③ ORA-15173

④ ORA-15177

하-13 · 객관식

[하-13] 시스템 별칭이나 시스템 디렉터리를 지우려 할 때 나오는 오류는?

① ORA-15046

② ORA-15177

③ ORA-15008

④ ORA-15060

하-14 · 객관식

[하-14] 디스크그룹마다 자동 생성되는 템플릿의 개수는?

① 10개

② 16개

③ 30개

④ 22개

하-15 · 객관식

[하-15] 기본 템플릿 중 FINE 스트라이프인 것은?

① CONTROLFILE

② DATAFILE

③ ONLINELOG

④ ARCHIVELOG

하-16 · 객관식

[하-16] 파일 생성 시 템플릿을 지정하는 형식은?

① +DG[템플릿명]

② +DG:템플릿명

③ +DG(템플릿명)

④ +DG/템플릿명

하-17 · 객관식

[하-17] 없는 템플릿을 지정하면 스택 맨 아래에 나오는 오류는?

① ORA-01119

② ORA-15060

③ ORA-17502

④ ORA-15008

하-18 · 객관식

[하-18] 시스템 템플릿을 지우려 할 때 나오는 오류는?

① ORA-15177

② ORA-15060

③ ORA-15008

④ ORA-15046

하-19 · 객관식

[하-19] ASM 안팎으로 파일을 복사하는 asmcmd 명령은?

① copy

② mv

③ dd

④ cp

하-20 · 객관식

[하-20] 지금 열려 있는 ASM 파일을 보여 주는 asmcmd 명령은?

① lsof

② lsdg

③ ls -l

④ du

## [난이도] 중 (실무)

중-01 · 객관식

[중-01] 파일 경로에 PDB 이름 대신 GUID 를 쓰는 이유는?

① 이름이 길어지는 것을 막기 위해

② 보안을 위해 이름을 숨기려고

③ PDB 이름은 바뀔 수 있지만 GUID 는 불변이기 때문

④ ASM 이 문자열을 저장하지 못하기 때문

중-02 · 객관식

[중-02] incarnation 이 필요한 이유는?

① 파일 번호가 재사용될 때 옛 파일과 구분하기 위해

② 파일 생성 시각을 기록하기 위해

③ 파일 크기를 표시하기 위해

④ 미러 사본을 구분하기 위해

중-03 · 객관식

[중-03] 파일 이름을 손으로 옮겨 적다 한 자리 틀렸을 때 나오는 오류는?

① ORA-15114

② ORA-15173

③ ORA-00905

④ ORA-01516

중-04 · 객관식

[중-04] v$asm_file 에 이름 컬럼이 없는 이유는?

① 이름이 너무 길어서

② ASM 이 파일 실체와 이름을 분리해 관리하기 때문

③ 이름이 자주 바뀌기 때문

④ 뷰 설계의 실수

중-05 · 객관식

[중-05] 데이터파일 크기가 890.007813MB 처럼 딱 떨어지지 않는 이유는?

① AU 단위로 반올림되기 때문

② 데이터 블록 외에 헤더 블록이 하나 더 붙기 때문

③ 미러 사본이 포함되기 때문

④ 압축이 적용되기 때문

중-06 · 객관식

[중-06] 컨트롤파일만 FINE 스트라이프인 이유는?

① 크기가 크기 때문

② 순차 읽기가 많기 때문

③ 미러링되지 않기 때문

④ 작고 갱신이 잦으며 모든 인스턴스가 접근하기 때문

중-07 · 객관식

[중-07] asmcmd ls -ls 에서 Bytes 와 Space 가 다른 이유는?

① AU 단위로 할당하므로 여유분이 생기기 때문

② Space 가 미러를 포함하기 때문

③ Bytes 가 압축 후 크기이기 때문

④ 측정 시점이 다르기 때문

중-08 · 객관식

[중-08] asmcmd lsdg 에서 +CRS 만 AU 가 4MB 인 이유는?

① Normal 중복도이기 때문

② Voting File 이 있기 때문

③ 응답 파일에 AUSize=4 를 지정했기 때문

④ 크기가 작기 때문

중-09 · 객관식

[중-09] +DATA 아래 RACDB 디렉터리의 Sys 컬럼이 N 인 이유는?

① ASM 이 만들지 않았기 때문에 손상된 것

② 데이터베이스가 만든 사용자 디렉터리이기 때문

③ 시스템 디렉터리가 아직 초기화되지 않아서

④ 표시 오류

중-10 · 객관식

[중-10] add alias 에서 for file 이라고 쓰면?

① 정상 동작한다

② ORA-15173 이 난다

③ ORA-15114 로 file 이라는 단어가 파일 이름으로 해석된다

④ ORA-00905 가 난다

중-11 · 객관식

[중-11] 별칭을 놓을 디렉터리가 없을 때 나오는 오류는?

① ORA-15114

② ORA-15046

③ ORA-15177

④ ORA-15173

중-12 · 객관식

[중-12] 별칭을 대상으로 다시 별칭을 만들면?

① ORA-15046, not in single-file creation form

② 정상 생성된다

③ ORA-15177 이 난다

④ 첫 별칭이 삭제된다

중-13 · 객관식

[중-13] 사용자 별칭을 지우면 실제 파일은?

① 함께 삭제된다

② 읽기 전용이 된다

③ 그대로 남고 데이터베이스도 영향이 없다

④ 다른 디렉터리로 옮겨진다

중-14 · 객관식

[중-14] 별칭과 정규 이름이 같은 파일임을 확인하는 방법은?

① v$asm_alias 의 FILE_NUMBER 가 같은지 본다

② 파일 크기를 비교한다

③ 생성 시각을 비교한다

④ asmcmd md5sum 으로 비교한다

중-15 · 객관식

[중-15] 사용자 템플릿의 SYSTEM 컬럼 값은?

① Y

② U

③ NULL

④ N

중-16 · 객관식

[중-16] 템플릿으로 만든 파일과 기본 파일의 차이가 나타나는 컬럼은?

① v$asm_alias 의 NAME

② v$asm_file 의 STRIPED

③ v$datafile 의 NAME

④ v$asm_file 의 FILE_NUMBER

중-17 · 객관식

[중-17] 템플릿을 바꾸면 기존 파일은?

① 즉시 재배치된다

② 그대로이고 이후 만드는 파일에만 적용된다

③ 리밸런스가 시작된다

④ 읽기 전용이 된다

중-18 · 객관식

[중-18] asmcmd cp 로 ASM 안에 넣은 파일의 지정 경로는 무엇이 되는가?

① 정규 이름

② 디렉터리

③ 템플릿

④ 별칭

중-19 · 객관식

[중-19] asmcmd cp 로 넣은 파일이 ASM 이라는 디렉터리에 들어가는 이유는?

① 소속 데이터베이스를 알 수 없기 때문

② 임시 파일로 취급되기 때문

③ 권한이 부족하기 때문

④ 별칭 전용 디렉터리이기 때문

중-20 · 객관식

[중-20] 열려 있는 데이터파일을 asmcmd cp 로 복사하면?

① 자동으로 일관성이 보장된다

② 복사가 거부된다

③ 일관성이 깨진 사본이 만들어져 복구에 쓸 수 없다

④ 데이터베이스가 정지된다

## [난이도] 상 (심화)

상-01 · 객관식

[상-01] ORA-01119 / ORA-17502 / ORA-15060 스택에서 실제 원인은?

① ORA-01119

② ORA-15060

③ ORA-17502

④ 셋 다 독립적인 원인

상-02 · 객관식

[상-02] v$asm_alias 에서 파일 행의 REFERENCE_INDEX 가 67108863 으로 고정된 이유는?

① 파일 번호의 최댓값이기 때문

② 삭제 대기 상태이기 때문

③ 파일은 자식을 가질 수 없다는 표시이기 때문

④ 별칭이 없다는 표시이기 때문

상-03 · 객관식

[상-03] asmcmd 가 경로 문자열을 만들어 내는 방식은?

① 저장된 전체 경로를 읽는다

② 파일 헤더에서 읽는다

③ 디스크 오프셋으로 계산한다

④ PARENT_INDEX 를 따라 올라가며 조립한다

상-04 · 객관식

[상-04] ASM 이름 관리의 세 계층을 아래에서 위로 나열하면?

① 익스텐트 → 파일 → 이름

② 이름 → 파일 → 익스텐트

③ 파일 → 익스텐트 → 이름

④ 익스텐트 → 이름 → 파일

상-05 · 객관식

[상-05] 8장의 리밸런스가 데이터베이스에 투명한 이유는?

① 리밸런스 중 데이터베이스가 정지하기 때문

② 데이터베이스가 별칭으로 접근하기 때문

③ 익스텐트만 이동하고 파일 번호와 이름은 그대로이기 때문

④ ASM 이 이름을 자동으로 갱신하기 때문

상-06 · 객관식

[상-06] 6장에서 디스크그룹을 지웠다 다시 만들자 파일 번호가 바뀐 이유는?

① 컨테이너 자체가 달라졌기 때문

② 리밸런스가 일어났기 때문

③ 템플릿이 초기화되었기 때문

④ 별칭이 사라졌기 때문

상-07 · 객관식

[상-07] ORA-15046 의 not in single-file creation form 이 뜻하는 것은?

① 파일이 여러 조각으로 나뉘었다는 뜻

② 파일이 미러링되지 않았다는 뜻

③ 파일이 열려 있다는 뜻

④ 시스템이 만든 정규 이름이 아니라는 뜻

상-08 · 객관식

[상-08] ORA-15177 과 ORA-15008 의 공통된 설계 의도는?

① 동시 접근을 막는다

② 시스템이 만든 것을 사람이 지우지 못하게 막는다

③ 권한이 낮은 계정을 막는다

④ 클러스터 간 충돌을 막는다

상-09 · 객관식

[상-09] Voting File 이 v$asm_file 집계에 나타나지 않는 이유는?

① 크기가 0이기 때문

② ASM 파일이 아니라 디스크 오프셋에 직접 기록되기 때문

③ 시스템 파일이라 숨겨지기 때문

④ +CRS 에만 있기 때문

상-10 · 객관식

[상-10] 7장의 작업과 8장의 작업이 근본적으로 다른 점은?

① 7장은 되돌릴 수 없고 8장은 되돌릴 수 있다

② 7장은 클러스터 정지가 필요하다

③ 8장은 데이터베이스를 정지해야 한다

④ 7장은 메타데이터만, 8장은 데이터를 실제로 옮긴다