# 제10장  ASM 마이그레이션 — RMAN 활용 — 실습문제

총 50문항 (하 20 · 중 20 · 상 10). rac1/rac2 2노드 실습 환경에서 실제로 측정한 출력과 소요 시간을 기준으로 한다.

## [난이도] 하 (기초)

하-01 · 객관식

[하-01] 데이터파일을 ASM 으로 옮길 때 사본을 만드는 RMAN 명령은?

① SWITCH TO COPY

② BACKUP AS COPY

③ RESTORE DATAFILE

④ RECOVER DATAFILE

하-02 · 객관식

[하-02] 데이터베이스가 바라보는 파일 경로를 바꾸는 명령은?

① BACKUP AS COPY

② CROSSCHECK COPY

③ DELETE COPY

④ SWITCH ... TO COPY

하-03 · 객관식

[하-03] 실습 랩 racdb 의 아카이브 모드는?

① NOARCHIVELOG

② ARCHIVELOG

③ FORCE LOGGING

④ MANUAL

하-04 · 객관식

[하-04] NOARCHIVELOG 에서 온라인 데이터파일을 복사하려 할 때 나는 오류는?

① ORA-01113

② ORA-01157

③ ORA-19602

④ ORA-02095

하-05 · 객관식

[하-05] RAC 에서 공유되지 않은 경로의 데이터파일을 다른 노드가 읽으려 할 때 나는 오류는?

① ORA-00376

② ORA-01157

③ ORA-19602

④ RMAN-06572

하-06 · 객관식

[하-06] 데이터베이스가 OPEN 인데 파일이 ONLINE 인 채 SWITCH 를 시도하면?

① RMAN-06149

② ORA-01113

③ RMAN-06572

④ ORA-02095

하-07 · 객관식

[하-07] 사본보다 데이터베이스가 앞서 나간 상태에서 SWITCH 후 ONLINE 하면?

① ORA-01157

② ORA-19602

③ ORA-02095

④ ORA-01113

하-08 · 객관식

[하-08] control_files 를 ALTER SYSTEM 으로 바꾸려 할 때 나는 오류는?

① ORA-02095

② ORA-01113

③ ORA-32001

④ ORA-00376

하-09 · 객관식

[하-09] 실습에서 100MB 데이터파일을 +DATA 로 복사하는 데 걸린 시간은?

① 약 2초

② 약 1분

③ 약 7초

④ 약 4분

하-10 · 객관식

[하-10] 실습에서 SWITCH DATAFILE 23 TO COPY 에 걸린 시간은?

① 약 2.3초

② 약 7초

③ 약 30초

④ 약 2분

하-11 · 객관식

[하-11] 마이그레이션 대상 데이터파일을 찾는 조회로 알맞은 것은?

① select name from v$datafile where status='OFFLINE'

② select name from v$tempfile

③ select name from v$controlfile

④ select name from v$datafile where name not like '+%'

하-12 · 객관식

[하-12] SWITCH 후 원래 파일은 어떻게 되는가?

① 자동으로 삭제된다

② 그대로 남는다

③ 크기가 0 이 된다

④ 읽기 전용이 된다

하-13 · 객관식

[하-13] 남은 사본을 정리하는 RMAN 명령은?

① DROP COPY

② DELETE COPY

③ REMOVE COPY

④ PURGE COPY

하-14 · 객관식

[하-14] 실습에서 racdb 의 데이터파일 총 크기는?

① 108MB

② 800MB

③ 61440MB

④ 3455MB

하-15 · 객관식

[하-15] 실습 랩의 SPFILE 위치는?

① +DATA/RACDB/PARAMETERFILE/spfile.272.1242762487

② +CRS/rac-cluster/ASMPARAMETERFILE/registry.253

③ /u01/app/oracle/dbs/spfileracdb.ora

④ +FRA/RACDB/PARAMETERFILE/spfile.ora

하-16 · 객관식

[하-16] CRS 가 알고 있는 SPFILE 위치를 확인하는 명령은?

① srvctl status database -d racdb

② crsctl stat res -t

③ srvctl config database -d racdb

④ asmcmd spget

하-17 · 객관식

[하-17] V$LOG 의 THREAD# 컬럼이 뜻하는 것은?

① 병렬 처리 스레드 개수

② 어느 인스턴스가 쓰는 리두 스레드인가

③ 로그 멤버 개수

④ 디스크그룹 번호

하-18 · 객관식

[하-18] 실습 랩의 컨트롤파일은 몇 벌인가?

① 1벌 (+DATA)

② 3벌

③ 2벌 (+DATA, +FRA)

④ 파일 시스템에 1벌

하-19 · 객관식

[하-19] SPFILE 을 텍스트 파일로 내려받는 명령은?

① create spfile from pfile='...'

② alter system dump spfile

③ backup spfile

④ create pfile='...' from spfile

하-20 · 객관식

[하-20] 실습에서 파일 시스템 데이터파일을 ASM 으로 옮긴 뒤 rac2 에서의 결과는?

① 20000 건이 정상 조회되었다

② 여전히 ORA-01157 이 났다

③ ORA-01113 이 났다

④ rac2 를 재기동해야 했다

## [난이도] 중 (응용)

중-01 · 객관식

[중-01] rac2 에서 ORA-01157 이 나는데 V$DATAFILE 의 STATUS 가 ONLINE 인 이유는?

① 딕셔너리가 갱신되지 않았기 때문

② 조회 시점이 달랐기 때문

③ 문제가 데이터베이스 계층이 아니라 OS 계층에 있기 때문

④ rac2 의 캐시가 오래되었기 때문

중-02 · 객관식

[중-02] 같은 상황에서 V$RECOVER_FILE 이 0 행인 것이 뜻하는 바는?

① 복구가 필요한 상태가 아니다 — 파일 자체가 없을 뿐이다

② 복구가 이미 끝났다

③ 조회 권한이 없다

④ 데이터파일이 손상되었다

중-03 · 객관식

[중-03] SWITCH 가 파일 크기와 무관하게 빠른 이유는?

① 비동기로 처리되기 때문

② 사본을 참조만 하기 때문

③ 메타데이터를 캐시하기 때문

④ 컨트롤파일에 적힌 경로만 바꾸기 때문

중-04 · 객관식

[중-04] BACKUP AS COPY 의 OFFLINE 요구 조건은 언제 발생하는가?

① 항상

② NOARCHIVELOG 모드일 때만

③ ARCHIVELOG 모드일 때만

④ 대상이 ASM 일 때만

중-05 · 객관식

[중-05] SWITCH TO COPY 의 OFFLINE 요구 조건은?

① NOARCHIVELOG 일 때만

② DB 가 OPEN 이면 아카이브 모드와 무관하게 항상

③ ARCHIVELOG 일 때만

④ 대상이 파일 시스템일 때만

중-06 · 객관식

[중-06] 실습에서 ORA-01113 이 난 직접적 원인은?

① 사본이 손상되었다

② 디스크그룹 여유가 부족했다

③ RMAN 채널이 끊겼다

④ 사본을 만든 뒤 SWITCH 전에 테이블스페이스를 ONLINE 으로 올렸다

중-07 · 객관식

[중-07] 실습에서 사본과 데이터베이스의 SCN 차이는 얼마였는가?

① 76

② 3993926

③ 3994002

④ 0

중-08 · 객관식

[중-08] NOARCHIVELOG 인데 RECOVER DATAFILE 이 성공한 이유는?

① RMAN 이 자동으로 아카이브를 만들었기 때문

② 사본이 최신이었기 때문

③ 필요한 리두가 아직 온라인 리두로그에 남아 있었기 때문

④ 컨트롤파일 자동 백업 덕분

중-09 · 객관식

[중-09] ORA-00376 이 나타나는 상황은?

① 디스크가 손상되었을 때

② OFFLINE 상태인 데이터파일에 접근할 때

③ 권한이 없을 때

④ 테이블스페이스가 없을 때

중-10 · 객관식

[중-10] +DATA 에서 +FRA 로 옮긴 뒤 rac2 의 결과는?

① ORA-01157 이 난다

② 재기동이 필요하다

③ 계속 정상 — 둘 다 공유 스토리지이므로

④ 읽기 전용이 된다

중-11 · 객관식

[중-11] ARCHIVELOG 모드가 마이그레이션에서 주는 이점은?

① SWITCH 가 더 빨라진다

② 사본 크기가 줄어든다

③ OFFLINE 이 아예 필요 없다

④ 복사를 온라인으로 하고 SWITCH 순간에만 짧게 OFFLINE 하면 된다

중-12 · 객관식

[중-12] control_files 의 ISSYS_MODIFIABLE 값이 FALSE 라는 것의 의미는?

① 인스턴스가 살아 있는 동안 어떤 방법으로도 바꿀 수 없다

② SYS 만 바꿀 수 있다

③ scope=spfile 로만 바꿀 수 있다

④ RAC 에서만 제한된다

중-13 · 객관식

[중-13] RAC 에서 컨트롤파일을 옮길 때의 제약은?

① 한 노드씩 순차로 처리해야 한다

② CRS 를 먼저 내려야 한다

③ 데이터베이스 전체를 내려야 하며 노드별 순차 처리가 불가능하다

④ ASM 을 재기동해야 한다

중-14 · 객관식

[중-14] SPFILE 위치가 두 곳에 기록되는 이유는?

① RAC 에서 인스턴스를 띄우는 주체가 CRS 이기 때문

② 다중화를 위해

③ 백업 목적으로

④ 파라미터가 두 종류라서

중-15 · 객관식

[중-15] SPFILE 을 옮길 때 srvctl modify 를 빠뜨리면?

① 인스턴스가 기동되지 않는다

② 두 SPFILE 이 동기화된다

③ 아무 문제가 없다

④ CRS 가 옛 SPFILE 로 인스턴스를 띄운다

중-16 · 객관식

[중-16] srvctl modify 는 했는데 그 경로에 파일이 없으면?

① 옛 SPFILE 을 자동으로 쓴다

② 인스턴스가 아예 기동되지 않는다

③ pfile 로 기동된다

④ 경고만 남고 정상 기동된다

중-17 · 객관식

[중-17] 마이그레이션에 필요한 여유 공간을 계산할 때 고려할 것은?

① 옮길 데이터 총량과 같다

② 원본과 사본이 동시에 존재하며 중복도만큼 곱해진다

③ 총량의 절반이면 충분하다

④ 사본만 계산하면 된다

중-18 · 객관식

[중-18] 실습에서 +DATA 로 복사할 때 7.0초, +FRA 로 복사할 때 4.3초가 걸린 이유는?

① +FRA 가 더 빠른 디스크다

② 파일 크기가 줄었다

③ 캐시가 예열되었다

④ 두 번째는 원본이 이미 ASM 이라 읽기가 빨랐다

중-19 · 객관식

[중-19] SWITCH 후 컨트롤파일 자동 백업이 일어나는 이유는?

① RMAN 이 데이터베이스 구조를 바꾸는 작업 뒤에 자동 수행하기 때문

② FRA 가 가득 차서

③ 사용자가 지정해서

④ NOARCHIVELOG 모드이기 때문

중-20 · 객관식

[중-20] 실습 정리에서 DELETE COPY 가 삭제한 사본의 개수는?

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 5개

## [난이도] 상 (심화)

상-01 · 객관식

[상-01] 단일 인스턴스를 RAC 으로 전환할 때 가장 흔한 실패 유형은?

① SPFILE 을 옮기지 않는 것

② 나중에 추가한 테이블스페이스 하나가 로컬 경로에 남아 있는 것

③ 리두 스레드를 추가하지 않는 것

④ 컨트롤파일을 다중화하지 않는 것

상-02 · 객관식

[상-02] 그 실패가 검수에서 걸러지지 않는 이유는?

① 오류 메시지가 없기 때문

② 딕셔너리에 기록되지 않기 때문

③ 첫 노드에서는 모든 테스트가 통과하기 때문

④ RMAN 이 감추기 때문

상-03 · 객관식

[상-03] NOARCHIVELOG 에서 마이그레이션이 위험한 진짜 이유는?

① 사본이 손상되기 쉬워서

② RMAN 이 지원하지 않아서

③ SWITCH 가 실패해서

④ 되돌릴 수 있느냐가 온라인 로그 잔존 여부, 즉 시간에 달려 있어서

상-04 · 객관식

[상-04] ORA-01113 을 애초에 만나지 않으려면?

① 복사부터 SWITCH 까지 OFFLINE 을 유지한다

② 사본을 두 벌 만든다

③ 복사 직후 로그 스위치를 한다

④ ARCHIVELOG 로 바꾼다

상-05 · 객관식

[상-05] 역방향 마이그레이션에서 ORA-01157 이 나지 않는 유일한 경우는?

① 데이터파일이 작을 때

② 한 노드만 기동되어 있을 때

③ 대상이 NFS·ACFS 같은 공유 파일 시스템일 때

④ ARCHIVELOG 모드일 때

상-06 · 객관식

[상-06] RAC 에서 역방향 마이그레이션이 실제로 필요해지는 경우는?

① RAC 을 단일 인스턴스로 되돌릴 때

② 디스크그룹 여유가 부족할 때

③ ASM 성능이 낮을 때

④ 백업을 만들 때

상-07 · 객관식

[상-07] 실습에서 역방향 복구가 0초로 끝난 이유는?

① 파일이 작았기 때문

② 아카이브 로그가 있었기 때문

③ 복구가 생략되었기 때문

④ OFFLINE 을 유지해 SCN 이 벌어지지 않았기 때문

상-08 · 객관식

[상-08] SWITCH 를 되돌릴 수 있는 전제 조건은?

① ARCHIVELOG 모드일 것

② 원본 사본이 아직 남아 있을 것

③ 데이터베이스가 MOUNT 상태일 것

④ 컨트롤파일 백업이 있을 것

상-09 · 객관식

[상-09] 데이터파일을 옮겨도 +DATA 인지 +FRA 인지가 RAC 관점에서 차이를 만들지 않는 이유는?

① 중복도가 같기 때문

② 둘 다 공유 스토리지 위의 디스크그룹이기 때문

③ AU 크기가 같기 때문

④ 같은 인스턴스가 관리하기 때문

상-10 · 객관식

[상-10] 마이그레이션 점검표에서 가장 자주 빠지는 두 단계는?

① 아카이브 모드 확인과 공간 계산

② OFFLINE 과 ONLINE

③ BACKUP AS COPY 와 SWITCH

④ 다른 노드에서의 조회 확인과 DELETE COPY 정리