# 제4장  NOARCHIVELOG 복구 ① 데이터파일 손상 — 실습문제

총 50문항 (하 20 · 중 20 · 상 10). 객관식이며 각 문항의 보기 중 하나(또는 지시된 개수)를 고르시오. 정답과 해설은 별도 파일 「04장_실습문제_정답.docx」에 있다.

## [난이도] 하 (기초)

하-01 · 객관식

[하-01] NOARCHIVELOG 환경에서 복구에 사용할 수 있는 재료는?

① 백업본과 아카이브 로그

② 백업본과 온라인 리두 로그

③ 아카이브 로그와 플래시백 로그

④ 제어 파일과 TEMP 파일

하-02 · 객관식

[하-02] NOARCHIVELOG에서 ALTER DATABASE DATAFILE n OFFLINE을 시도할 때 나타나는 오류는?

① ORA-01145

② ORA-01541

③ ORA-01110

④ ORA-00279

하-03 · 객관식

[하-03] NOARCHIVELOG에서 데이터 파일을 오프라인으로 내릴 때 사용하는 유일한 구문은?

① OFFLINE

② OFFLINE DROP

③ OFFLINE IMMEDIATE

④ OFFLINE NORMAL

하-04 · 객관식

[하-04] OFFLINE DROP을 수행한 데이터 파일의 v$datafile STATUS 값은?

① OFFLINE

② RECOVER

③ SYSTEM

④ INVALID

하-05 · 객관식

[하-05] 복구가 필요한 파일 목록을 조회하는 뷰는?

① v$datafile

② v$recover_file

③ v$backup

④ v$log

하-06 · 객관식

[하-06] v$recover_file의 ERROR 컬럼에 FILE NOT FOUND가 표시되는 경우는?

① 파일이 뒤처져 있을 때

② 파일이 존재하지 않을 때

③ 백업 모드일 때

④ 파일이 읽기 전용일 때

하-07 · 객관식

[하-07] MOUNT 상태에서만 수행할 수 있는 복구 명령은?

① RECOVER DATABASE

② RECOVER TABLESPACE

③ RECOVER BLOCK

④ RECOVER TABLE

하-08 · 객관식

[하-08] 복구 시 리두를 자동으로 끝까지 적용하도록 하는 SQL*Plus 설정은?

① SET AUTORECOVERY ON

② SET AUTOCOMMIT ON

③ SET SERVEROUTPUT ON

④ SET ECHO ON

하-09 · 객관식

[하-09] 데이터 파일이 존재하지 않을 때 접근 시 나타나는 대표 오류 조합은?

① ORA-01116 + ORA-01110 + ORA-27041

② ORA-00257 + ORA-19502

③ ORA-01149 + ORA-01110

④ ORA-00205 + ORA-00202

하-10 · 객관식

[하-10] SYSTEM 데이터 파일에 OFFLINE DROP을 시도할 때 나타나는 오류는?

① ORA-01145

② ORA-01541

③ ORA-01113

④ ORA-01547

하-11 · 객관식

[하-11] 백업본에 존재하지 않는 데이터 파일을 복구하기 위해 빈 파일을 만드는 명령은?

① ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE

② ALTER DATABASE CREATE DATAFILE

③ CREATE TABLESPACE

④ ALTER DATABASE RENAME FILE

하-12 · 객관식

[하-12] 데이터 파일을 다른 경로로 복원했을 때 제어 파일에 새 위치를 알리는 명령은?

① ALTER DATABASE RENAME FILE

② ALTER DATABASE MOVE DATAFILE

③ ALTER SYSTEM SET DB_FILE_NAME_CONVERT

④ ALTER TABLESPACE RENAME

하-13 · 객관식

[하-13] 복구 대상 파일의 SCN이 백업 시점 값에 머물러 있음을 확인하는 뷰는?

① v$datafile_header

② v$archive_dest

③ v$backup

④ v$logfile

하-14 · 객관식

[하-14] 전체 복원 후 데이터베이스를 열 때 RESETLOGS가 필요하지 않은 이유는?

① 제어 파일을 재생성했기 때문

② 모든 파일을 일관성 있는 상태로 함께 되돌렸기 때문

③ 아카이브 로그를 적용했기 때문

④ OFFLINE DROP을 했기 때문

하-15 · 객관식

[하-15] SYSAUX 테이블스페이스가 주로 담고 있는 것은?

① 데이터 딕셔너리

② AWR·통계 이력 등 부가 기능 데이터

③ 롤백 세그먼트

④ 임시 정렬 영역

하-16 · 객관식

[하-16] SYSAUX 손상 시 실패하는 조회의 예로 적절한 것은?

① SELECT * FROM hr.employees

② SELECT * FROM dba_hist_snapshot

③ SELECT * FROM dual

④ SELECT * FROM v$database

하-17 · 객관식

[하-17] 복구 완료 후 비어 있어야 정상인 뷰는?

① v$datafile

② v$recover_file

③ v$log

④ v$controlfile

하-18 · 객관식

[하-18] RECOVER 도중 나타나는 ORA-00279의 의미는?

① 복구가 완료되었다

② 특정 SCN 이후의 리두가 필요하다

③ 파일이 손상되었다

④ 제어 파일이 없다

하-19 · 객관식

[하-19] 복구 후 데이터가 실제로 살아 있는지 확인하는 가장 확실한 방법은?

① v$datafile의 STATUS 확인

② 복구 전에 기록해 둔 값과 조회 결과 대조

③ 파일 크기 비교

④ alert log 확인

하-20 · 객관식

[하-20] 복구를 시작하기 전에 가장 먼저 해야 할 일은?

① 백업본 복원

② 손상된 현재 상태를 그대로 복사

③ 데이터베이스 재기동

④ 제어 파일 재생성

## [난이도] 중 (활용)

중-01 · 객관식

[중-01] NOARCHIVELOG에서 완전 복구 가능 여부를 판정하는 비교로 옳은 것은?

① 백업본 크기 vs 현재 파일 크기

② 백업본 CHECKPOINT_CHANGE# vs v$log의 최소 FIRST_CHANGE#

③ 제어 파일 생성 시각 vs 백업 시각

④ 아카이브 개수 vs 리두 그룹 수

중-02 · 객관식

[중-02] 리두가 남아 있어 부분 복원을 할 때 복원하면 안 되는 파일은?

① 손상된 데이터 파일

② 제어 파일과 온라인 리두 로그

③ 파라미터 파일

④ TEMP 파일

중-03 · 객관식

[중-03] 부분 복원 시 제어 파일을 함께 되돌리면 생기는 문제는?

① 복구 속도가 느려진다

② 백업 이후 추가된 데이터 파일 정보가 사라진다

③ 리두가 두 배로 생성된다

④ RESETLOGS가 불필요해진다

중-04 · 객관식

[중-04] 부분 복원 시 온라인 리두 로그를 함께 되돌리면 생기는 문제는?

① 아카이브가 생성되지 않는다

② 적용할 리두가 사라져 완전 복구가 불가능해진다

③ 제어 파일이 손상된다

④ TEMP 파일이 사라진다

중-05 · 객관식

[중-05] RECOVER 수행 시 프롬프트 없이 Media recovery complete가 나왔다면?

① 복구가 실패한 것이다

② 필요한 리두가 온라인 리두 로그에 있었다는 뜻이다

③ 아카이브 로그를 적용한 것이다

④ 제어 파일을 재생성해야 한다

중-06 · 객관식

[중-06] ORA-01547과 ORA-01194가 함께 출력되었다. 올바른 해석은?

① 복구가 성공했다

② 적용은 했으나 일관성에 도달하지 못해 더 많은 복구가 필요하다

③ 제어 파일이 손상되었다

④ RESETLOGS로 열면 된다

중-07 · 객관식

[중-07] 리두가 부족해 전체 복원으로 전환할 때 복원 대상은?

① 데이터 파일만

② 데이터 파일과 제어 파일만

③ 데이터 파일·제어 파일·온라인 리두 로그

④ 제어 파일과 아카이브 로그

중-08 · 객관식

[중-08] 백업 이후 생성된 테이블스페이스의 데이터 파일을 복구할 수 있는 이유는?

① 백업본에 자동 포함되기 때문

② CREATE TABLESPACE 자체가 리두에 기록되기 때문

③ 제어 파일이 내용을 담고 있기 때문

④ TEMP 파일로 대체되기 때문

중-09 · 객관식

[중-09] ALTER DATABASE CREATE DATAFILE에서 AS 절을 생략하면?

① 명령이 실패한다

② 원래 경로에 그대로 생성된다

③ FRA에 생성된다

④ TEMP 경로에 생성된다

중-10 · 객관식

[중-10] 백업 없는 테이블스페이스를 리두 부족으로 살릴 수 없을 때의 절차로 옳은 것은?

① OPEN 상태에서 바로 DROP TABLESPACE

② OFFLINE DROP 후 OPEN, 그다음 DROP TABLESPACE

③ 제어 파일 재생성 후 DROP TABLESPACE

④ RESETLOGS로 열고 DROP TABLESPACE

중-11 · 객관식

[중-11] OPEN 상태에서 DROP TABLESPACE가 실패하는 이유는?

① 권한이 부족해서

② 세그먼트 정보를 읽어야 하는데 데이터 파일을 열 수 없어서

③ 테이블스페이스가 백업 모드라서

④ 제어 파일이 손상되어서

중-12 · 객관식

[중-12] SYSTEM 데이터 파일 손상이 일반 테이블스페이스와 결정적으로 다른 점은?

① 복구 속도가 느리다

② 그것만 버리고 나머지를 살린다는 선택지가 없다

③ OFFLINE DROP이 더 빠르다

④ RESETLOGS가 필요하다

중-13 · 객관식

[중-13] SYSTEM 파일이 유실되어도 일부 쿼리가 계속 성공하는 이유는?

① SYSAUX가 대신하기 때문

② SGA의 딕셔너리 캐시에 있는 정보로 처리되기 때문

③ 제어 파일이 딕셔너리를 담고 있기 때문

④ UNDO가 대신하기 때문

중-14 · 객관식

[중-14] SYSAUX가 SYSTEM과 다른 점으로 옳은 것은?

① OFFLINE DROP이 가능하다

② DROP TABLESPACE가 가능하다

③ 백업 대상이 아니다

④ 리두가 생성되지 않는다

중-15 · 객관식

[중-15] 복구 우선순위를 높은 것부터 나열한 것으로 옳은 것은?

① SYSAUX → 일반 → UNDO → SYSTEM

② SYSTEM → UNDO → 일반 → SYSAUX

③ 일반 → SYSTEM → SYSAUX → UNDO

④ UNDO → SYSAUX → SYSTEM → 일반

중-16 · 객관식

[중-16] ALTER DATABASE RENAME FILE 수행 전에 반드시 해야 할 일은?

① 데이터베이스를 OPEN 한다

② 새 경로에 파일을 먼저 복사한다

③ 제어 파일을 재생성한다

④ RESETLOGS로 연다

중-17 · 객관식

[중-17] RENAME FILE 수행 후에도 RECOVER가 필요한 이유는?

① 제어 파일이 손상되어서

② 위치만 바뀌었을 뿐 파일은 여전히 백업 시점 상태이기 때문

③ RESETLOGS가 필요해서

④ TEMP 파일을 재생성해야 해서

중-18 · 객관식

[중-18] 복구 후 v$datafile과 v$datafile_header의 CHECKPOINT_CHANGE#를 비교하는 이유는?

① 백업 시각을 알기 위해

② 제어 파일이 아는 값과 실제 파일 상태가 일치하는지 확인하기 위해

③ 리두 생성량을 계산하기 위해

④ 아카이브 개수를 세기 위해

중-19 · 객관식

[중-19] 복구 완료 보고에 반드시 포함해야 할 것은?

① 복구에 사용한 명령 목록

② 어느 시점까지 복구되었는가

③ 백업본의 파일 크기

④ 리두 로그 그룹 수

중-20 · 객관식

[중-20] NOARCHIVELOG에서 완전 복구가 성립한 경우를 정책으로 삼을 수 없는 이유는?

① 명령이 복잡해서

② 리두 생존 여부가 장애 발생 시각에 좌우되어 결과를 통제할 수 없기 때문

③ 제어 파일이 손상되기 쉬워서

④ 백업본이 커서

## [난이도] 상 (심화)

상-01 · 객관식

[상-01] 백업본의 CHECKPOINT_CHANGE#가 2341598이고 v$log의 최소 FIRST_CHANGE#가 2343910이다. 판정으로 옳은 것은?

① 완전 복구가 가능하다

② 필요한 리두가 이미 덮어써져 전체 복원이 필요하다

③ 제어 파일을 재생성해야 한다

④ RESETLOGS로 열면 된다

상-02 · 객관식

[상-02] users01.dbf만 복원하려다 백업 디렉터리를 통째로 복사했다. 이후 RECOVER가 실패하는 근본 원인은?

① 데이터 파일 크기가 달라서

② 온라인 리두 로그가 백업본으로 덮어써져 적용할 재료가 사라졌기 때문

③ 제어 파일 권한이 잘못되어서

④ TEMP 파일이 포함되어서

상-03 · 객관식

[상-03] SYSTEM 파일이 유실되었고 리두도 없다. 손실을 최소화하는 방법은?

① SYSTEM만 OFFLINE DROP하고 나머지를 살린다

② 전체를 백업 시점으로 되돌리는 것 외에 방법이 없다

③ SYSAUX로 대체한다

④ 제어 파일을 재생성해 오픈한다

상-04 · 객관식

[상-04] 백업 이후 만든 테이블스페이스가 손상되었고 리두는 남아 있다. CREATE DATAFILE 후 RECOVER를 했는데 여전히 열리지 않는다. 확인할 것은?

① 파일 크기

② v$recover_file에 다른 파일이 남아 있는지

③ 제어 파일 권한

④ TEMP 파일 존재 여부

상-05 · 객관식

[상-05] SYSAUX가 유실되었고 리두가 없다. 업무를 즉시 재개해야 할 때 선택할 조치는?

① 전체 복원

② SYSAUX를 OFFLINE DROP하고 데이터베이스를 연다

③ DROP TABLESPACE sysaux

④ 제어 파일 재생성

상-06 · 객관식

[상-06] 복구 도중 ORA-01547과 ORA-01194를 보고 성공으로 판단해 OPEN을 시도했다. 결과와 다음 조치는?

① 정상 오픈된다

② ORA-01113으로 실패하며 전체 복원으로 전환해야 한다

③ RESETLOGS로 열면 된다

④ 제어 파일을 재생성해야 한다

상-07 · 객관식

[상-07] /u01 디스크가 손상되어 users01.dbf를 /u03으로 복원했다. RENAME FILE을 먼저 실행했더니 실패했다. 원인은?

① 권한 부족

② 새 경로에 파일이 아직 없어서(ORA-27037)

③ 데이터베이스가 OPEN 상태여서

④ 제어 파일이 손상되어서

상-08 · 객관식

[상-08] 경로를 /u03으로 옮겨 복구를 마쳤다. 이후 야간 백업에서 그 파일이 빠졌다. 원인과 대책은?

① 파일 권한 문제. chmod로 해결

② 백업 스크립트가 옛 경로를 하드코딩. 조회 결과에서 복사 명령을 생성하도록 변경

③ 제어 파일 미갱신. 재생성

④ 아카이브 부족. 대상 추가

상-09 · 객관식

[상-09] 야간 백업 직후 새벽 장애는 완전 복구되고, 저녁 장애는 전체 복원으로 끝났다. 이 현상이 의미하는 것은?

① 백업 품질이 시간대별로 다르다

② 리두 생존 여부가 장애 시각에 좌우되므로 NOARCHIVELOG에서는 결과를 통제할 수 없다

③ 야간에는 디스크가 안정적이다

④ 저녁에는 제어 파일이 손상된다

상-10 · 객관식

[상-10] 장애 신고를 받고 즉시 전체 복원을 시작했다. 나중에 리두가 남아 있었음을 알았다. 이 판단이 초래한 결과는?

① 복구 시간이 단축되었다

② 살릴 수 있었던 백업 이후의 데이터를 스스로 버렸다

③ 제어 파일이 손상되었다

④ 아카이브가 소모되었다