# 제1장  Data Guard 개요와 아키텍처 — 실습문제

총 50문항 (하 20 · 중 20 · 상 10). Oracle Database 19c Enterprise Edition 2노드 실습 환경(chicago-srv Primary / boston-srv Physical Standby)을 기준으로 한다. 보기 중 가장 적절한 하나를 고른다.

## [난이도] 하 (기초)

하-01 · 객관식

[하-01] Data Guard 구성에서 운영 데이터베이스를 부르는 이름은?

① Primary database

② Source database

③ Origin database

④ Master database

하-02 · 객관식

[하-02] 하나의 Primary에 붙일 수 있는 Standby의 최대 개수는?

① 제한 없음

② 8개

③ 30개

④ 16개

하-03 · 객관식

[하-03] Standby 데이터베이스의 유형이 아닌 것은?

① Physical standby

② Logical standby

③ Cascaded standby

④ Snapshot standby

하-04 · 객관식

[하-04] Physical standby가 리두를 반영하는 방식은?

① SQL 문장 변환 후 실행(SQL Apply)

② 파일 단위 재복사

③ 미디어 복구(Redo Apply)

④ 트리거 기반 복제

하-05 · 객관식

[하-05] Logical standby가 쓰는 적용 기술은?

① Flashback Database

② LogMiner 기반 SQL Apply

③ Block Change Tracking

④ RMAN 증분 복구

하-06 · 객관식

[하-06] Data Guard가 제공하는 세 가지 서비스가 아닌 것은?

① 역할 관리 서비스

② 백업 서비스

③ 리두 전송 서비스

④ 적용 서비스

하-07 · 객관식

[하-07] 계획된 역할 교대를 뜻하는 용어는?

① Switchover

② Failover

③ Rollback

④ Reinstate

하-08 · 객관식

[하-08] Physical standby에서 리두를 실제로 적용하는 프로세스는?

① RFS

② MRP

③ LGWR

④ LSP

하-09 · 객관식

[하-09] Standby에서 Primary가 보낸 리두를 받아들이는 프로세스는?

① MRP

② RFS

③ TMON

④ ARCn

하-10 · 객관식

[하-10] Data Guard의 기본 데이터 보호 모드는?

① Maximum Security

② Maximum Performance

③ Maximum Availability

④ Maximum Protection

하-11 · 객관식

[하-11] 실습 환경의 Primary에서 V$DATABASE.DATABASE_ROLE을 조회하면 나오는 값은?

① PRIMARY

② SNAPSHOT STANDBY

③ LOGICAL STANDBY

④ PHYSICAL STANDBY

하-12 · 객관식

[하-12] Standby가 열려 있으면서 동시에 리두를 적용받는 상태의 OPEN_MODE 값은?

① READ ONLY

② READ WRITE

③ MOUNTED

④ READ ONLY WITH APPLY

하-13 · 객관식

[하-13] Data Guard를 쓸 수 있는 오라클 에디션은?

① Express Edition

② Standard Edition

③ Standard Edition 2

④ Enterprise Edition

하-14 · 객관식

[하-14] Broker를 명령줄에서 다루는 도구의 이름은?

① RMAN

② DGMGRL

③ ADRCI

④ SRVCTL

하-15 · 객관식

[하-15] Primary와 Standby를 구별하는 데 쓰이는 파라미터는?

① DB_UNIQUE_NAME

② INSTANCE_NAME

③ SERVICE_NAMES

④ DB_NAME

하-16 · 객관식

[하-16] Data Guard 구성의 전제 조건인 Primary의 로그 모드는?

① FORCE LOGGING만 있으면 무관

② NOARCHIVELOG

③ ARCHIVELOG

④ 로그 모드와 무관하다

하-17 · 객관식

[하-17] 실습에서 Standby에 CREATE TABLE을 시도했을 때 발생한 오류는?

① ORA-01665

② ORA-16000

③ ORA-01034

④ ORA-00942

하-18 · 객관식

[하-18] Snapshot standby에서 만든 데이터는 physical standby로 되돌리면 어떻게 되는가?

① 아카이브 로그에 보관된다

② 전부 폐기된다

③ Primary로 전송된다

④ 그대로 남는다

하-19 · 객관식

[하-19] Standby가 쓰는 컨트롤 파일의 유형(CONTROLFILE_TYPE)은?

① STANDBY

② CURRENT

③ CLONE

④ BACKUP

하-20 · 객관식

[하-20] 장애로 인한 계획되지 않은 역할 전환을 뜻하는 용어는?

① Handover

② Switchover

③ Failback

④ Failover

## [난이도] 중 (응용)

중-01 · 객관식

[중-01] Primary와 Standby에서 V$DATABASE를 조회했을 때 반드시 같아야 하는 값은?

① DBID

② DATABASE_ROLE

③ CONTROLFILE_TYPE

④ DB_UNIQUE_NAME

중-02 · 객관식

[중-02] BR 17장의 DUPLICATE TARGET DATABASE TO <새이름>과 DUPLICATE ... FOR STANDBY의 결정적 차이는?

① 전자는 RMAN을, 후자는 Data Pump를 쓴다

② 전자만 ARCHIVELOG 모드를 요구한다

③ 전자는 새 DBID를 부여하고 후자는 원본의 DBID를 유지한다

④ 후자는 Enterprise Edition이 필요 없다

중-03 · 객관식

[중-03] Standby 최대 개수가 30개인 이유는?

① RFS 프로세스가 최대 30개이기 때문

② ARCn 프로세스가 최대 30개이기 때문

③ LOG_ARCHIVE_DEST_n 목적지 31개 중 하나를 로컬이 쓰기 때문

④ 컨트롤 파일의 슬롯이 30개이기 때문

중-04 · 객관식

[중-04] V$DATAGUARD_PROCESS에서 ROLE이 async ORL single인 프로세스가 하는 일은?

① 리두를 적용한다

② 아카이브 리두 로그를 로컬에 기록한다

③ 갭을 탐지한다

④ 온라인 리두 로그에서 읽어 비동기로 Standby에 전송한다

중-05 · 객관식

[중-05] Standby의 V$DATAGUARD_PROCESS에서 CLIENT_ROLE 열이 알려 주는 것은?

① 해당 rfs 프로세스가 Primary의 어느 프로세스와 짝인지

② 보호 모드

③ 적용 슬레이브의 개수

④ 접속한 클라이언트의 IP 주소

중-06 · 객관식

[중-06] Standby에서 MRP0은 IDLE인데 PR00이 APPLYING_LOG인 상태의 의미는?

① MRP0은 조율자이고 실제 적용은 복구 슬레이브가 담당한다

② MRP0이 비정상 종료됐다

③ 적용이 중단된 상태다

④ 병렬도가 1로 떨어진 상태다

중-07 · 객관식

[중-07] Primary에서 SELECT process FROM v$managed_standby WHERE process='MRP0'이 no rows selected를 반환했다. 올바른 판단은?

① Standby가 죽었다

② 리두 전송이 끊겼다

③ 정상이다. MRP는 Standby에만 존재한다

④ 보호 모드를 잘못 설정했다

중-08 · 객관식

[중-08] Primary에서 ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE를 실행하면 발생하는 오류는?

① ORA-00942

② ORA-16000

③ ORA-01034

④ ORA-01665: control file is not a standby control file

중-09 · 객관식

[중-09] PROTECTION_MODE와 PROTECTION_LEVEL 두 열이 따로 존재하는 이유는?

① 설정한 모드와 현재 실제로 달성 중인 수준이 어긋날 수 있기 때문

② Primary와 Standby의 모드가 다를 수 있기 때문

③ 하나는 Broker용, 하나는 SQL용이기 때문

④ 하나는 CDB용, 하나는 PDB용이기 때문

중-10 · 객관식

[중-10] Maximum Protection 모드에서 리두를 원격 standby 리두 로그에 쓸 수 없게 되면?

① 커밋이 로컬 기록만으로 완료된다

② 자동으로 Maximum Performance로 내려간다

③ 비동기화 모드로 계속 운영된다

④ Primary가 종료된다

중-11 · 객관식

[중-11] Maximum Availability와 Maximum Protection의 차이는?

① 전송 장애 시 Primary를 멈추는가 아닌가

② SRL 요구 여부가 다르다

③ 커밋 조건이 다르다

④ 지원 에디션이 다르다

중-12 · 객관식

[중-12] 갭(gap)이 자동으로 해소되지 않는 경우는?

① ARCn 프로세스가 4개인 경우

② Standby가 MOUNT 상태인 경우

③ 필요한 아카이브 리두 로그가 Primary에서 이미 삭제된 경우

④ 보호 모드가 Maximum Performance인 경우

중-13 · 객관식

[중-13] Snapshot standby 변환 시 오라클이 자동으로 만드는 것은?

① Data Pump 덤프

② 보장 복원 지점(guaranteed restore point)

③ 전체 RMAN 백업

④ 새 컨트롤 파일 사본

중-14 · 객관식

[중-14] Snapshot standby로 변환한 뒤 CONTROLFILE_TYPE이 STANDBY에서 CURRENT로 바뀌는 이유는?

① 역할이 Primary로 바뀌기 때문

② DBID가 바뀌기 때문

③ 리두 수신을 중단하기 때문

④ 갱신 가능한 상태가 되려면 일반 컨트롤 파일이 필요하기 때문

중-15 · 객관식

[중-15] Active Data Guard 옵션 없이도 쓸 수 있는 기능은?

① Far Sync 인스턴스

② Snapshot standby

③ Real-Time Query

④ DML 리다이렉션

중-16 · 객관식

[중-16] 실습에서 DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS가 0행이었던 원인은?

① 뷰 이름이 틀렸기 때문

② CDB 환경에서 수집 결과가 PDB 컨테이너에 있었기 때문

③ Standby가 읽기 전용이기 때문

④ 라이선스가 없기 때문

중-17 · 객관식

[중-17] Active Data Guard 사용 여부를 판정하는 가장 확실한 근거는?

① Standby의 V$DATABASE.OPEN_MODE

② V$OPTION의 값이 TRUE인지

③ V$VERSION의 배너

④ DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS.DETECTED_USAGES

중-18 · 객관식

[중-18] V$OPTION에서 Oracle Data Guard가 TRUE라는 것의 의미는?

① 바이너리에 해당 기능이 링크되어 있다는 뜻이다

② 라이선스를 보유했다는 뜻이다

③ 현재 구성이 활성화되어 있다는 뜻이다

④ Standby가 연결되어 있다는 뜻이다

중-19 · 객관식

[중-19] boston-srv에서 ORACLE_SID=chicago로 접속했을 때 나는 오류는?

① ORA-16000

② ORA-12514

③ ORA-01034: ORACLE not available

④ ORA-01109

중-20 · 객관식

[중-20] 두 노드에서 달라도 되는 항목은?

① NLS_CHARACTERSET

② DB_BLOCK_SIZE

③ SESSIONTIMEZONE

④ DBTIMEZONE

## [난이도] 상 (심화)

상-01 · 객관식

[상-01] Standby의 V$MANAGED_STANDBY에서 RFS가 시퀀스 19 블록 3866, MRP0이 시퀀스 19 블록 3881을 가리키고 있다. 올바른 해석은?

① 갭이 발생했다

② 적용이 15블록 밀려 있어 조치가 필요하다

③ MRP가 미래의 리두를 적용하고 있어 오류 상태다

④ 실시간 적용이 동작 중이며 적용이 수신을 바짝 따라가고 있다

상-02 · 객관식

[상-02] Primary가 ASYNC 전송인데 V$DATAGUARD_PROCESS에 NSSn이 보이지 않는다. 그 이유는?

① NSSn이 비정상 종료됐다

② NSSn은 Standby에만 존재한다

③ NSSn은 SYNC 전송 전용이며 ASYNC에서는 TTnn이 담당한다

④ 보호 모드가 Maximum Performance이면 NSSn이 없다는 뜻은 아니다

상-03 · 객관식

[상-03] CONVERT TO PHYSICAL STANDBY 직후 SHUTDOWN IMMEDIATE를 실행했더니 ORA-01109가 출력되고 이어서 'Database dismounted'가 나왔다. 올바른 판단은?

① 복원 지점이 삭제되지 않았다는 뜻이다

② 컨트롤 파일이 손상됐다

③ 변환이 실패했으므로 처음부터 다시 해야 한다

④ 정상이다. MOUNT 상태라 닫을 데이터베이스가 없어 나오는 안내 메시지다

상-04 · 객관식

[상-04] Standby에서 CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICS의 Active Data Guard 행이 존재하지만 DETECTED_USAGES가 0인 이유로 가장 적절한 것은?

① MMON이 그 뷰를 갱신하지 않기 때문

② 옵션 라이선스가 없기 때문

③ 읽기 전용이라 복제받은 딕셔너리 값이 그대로 남아 갱신되지 않기 때문

④ Standby에는 그 뷰가 없기 때문

상-05 · 객관식

[상-05] Data Guard와 백업의 관계로 옳은 것은?

① 잘못된 DELETE는 리두를 타고 Standby에도 적용되므로 백업을 대체할 수 없다

② Standby가 있으면 백업 주기를 절반으로 줄일 수 있다

③ Standby는 논리적 오류까지 방어하므로 백업이 불필요하다

④ Standby는 물리 손상만 막고 하드웨어 장애는 막지 못한다

상-06 · 객관식

[상-06] V$DATAGUARD_CONFIG의 PARENT_DBUN 열이 나타내는 것은?

① Far Sync 인스턴스의 이름

② 해당 데이터베이스의 이전 역할

③ Broker 구성의 이름

④ 해당 데이터베이스가 리두를 받아 오는 상위 데이터베이스

상-07 · 객관식

[상-07] 엔디안 확인을 위해 V$DATABASE와 V$TRANSPORTABLE_PLATFORM을 조인하는 이유는?

① V$DATABASE에는 엔디안 열이 있으나 신뢰할 수 없기 때문

② 전자는 내 플랫폼명을, 후자는 그 플랫폼의 엔디안을 알려 주기 때문

③ 조인하지 않으면 플랫폼 ID를 알 수 없기 때문

④ 두 뷰가 같은 정보를 중복 저장하기 때문

상-08 · 객관식

[상-08] 실습 환경에서 Data Guard 구성을 만든 뒤 Primary와 Standby의 DBID가 모두 1852041610으로 같았다. 만약 이 값이 서로 달랐다면?

① Broker 등록만 실패한다

② 역할 전환만 불가능하다

③ 성능만 떨어지고 동작은 한다

④ 리두가 적용되지 않아 Standby로 동작할 수 없다

상-09 · 객관식

[상-09] Standby를 조회 부하 분산에 활용하려 할 때 반드시 확인해야 할 것은?

① 두 노드의 SESSIONTIMEZONE 일치 여부

② Standby의 하드웨어가 Primary와 동일한지

③ Active Data Guard 옵션 라이선스 보유 여부

④ Broker 구성 등록 여부

상-10 · 객관식

[상-10] 실습 환경에서 Primary는 SWITCHOVER_STATUS가 TO STANDBY, Standby는 NOT ALLOWED였다. 올바른 해석은?

① 두 값이 모두 TO STANDBY여야 정상이다

② Standby에 문제가 있어 역할 전환이 불가능하다

③ 보호 모드가 낮아 전환이 막힌 상태다

④ Primary는 역할을 넘겨줄 준비가 되었고, Standby 쪽 값은 이 상태에서 정상이다