# 제1장  RAC 개요와 아키텍처 — 실습문제

총 50문항 (하 20 · 중 20 · 상 10). Oracle Database 19c Enterprise Edition 2노드 실습 환경(rac1/rac2, 클러스터 rac-cluster, 데이터베이스 racdb)을 기준으로 한다. 모든 수치와 출력은 실습 환경에서 실제로 측정한 값이다.

## [난이도] 하 (기초)

하-01 · 객관식

[하-01] RAC 를 가장 정확하게 설명한 것은?

① 여러 데이터베이스를 하나의 인스턴스가 여는 구성

② 여러 인스턴스가 하나의 데이터베이스를 동시에 여는 구성

③ 데이터를 여러 서버에 나눠 저장하는 구성

④ 운영 데이터베이스와 복제본을 두는 구성

하-02 · 객관식

[하-02] RAC 클러스터에서 인스턴스마다 따로 있어야 하는 것은?

① 데이터 파일

② 컨트롤 파일

③ SYSTEM 테이블스페이스

④ UNDO 테이블스페이스

하-03 · 객관식

[하-03] 클러스터 전체의 인스턴스를 보려면 어떤 뷰를 조회해야 하는가?

① GV$INSTANCE

② V$INSTANCE

③ DBA_INSTANCES

④ ALL_INSTANCES

하-04 · 객관식

[하-04] GV$ 뷰에는 있고 V$ 뷰에는 없는 열은?

① CON_ID

② INSTANCE_NUMBER

③ INST_ID

④ THREAD#

하-05 · 객관식

[하-05] 노드끼리만 사용하는 전용 네트워크를 무엇이라 부르는가?

① 공용 네트워크

② 인터커넥트

③ SCAN 네트워크

④ 스토리지 네트워크

하-06 · 객관식

[하-06] 인터커넥트로 흐르는 트래픽이 아닌 것은?

① Clusterware 하트비트

② Cache Fusion 블록 전송

③ 클라이언트의 SQL 요청

④ 전역 잠금 정보

하-07 · 객관식

[하-07] Grid Infrastructure 에 함께 포함되어 설치되는 두 가지는?

① Oracle Clusterware 와 RAC 데이터베이스

② Oracle ASM 과 RAC 데이터베이스

③ Oracle Clusterware 와 Data Guard Broker

④ Oracle Clusterware 와 Oracle ASM

하-08 · 객관식

[하-08] 실습 환경에서 Clusterware 를 조회할 때 사용하는 계정은?

① grid

② oracle

③ root

④ asmadmin

하-09 · 객관식

[하-09] 클러스터의 자원 전체를 한 화면에서 보는 명령은?

① srvctl status resource -t

② olsnodes -t

③ crsctl status resource -t

④ asmcmd lsdg

하-10 · 객관식

[하-10] crsctl 출력의 Target 열이 의미하는 것은?

① 이 자원이 어떤 상태여야 하는가

② 이 자원이 지금 어떤 상태인가

③ 이 자원이 어느 노드에 있는가

④ 이 자원의 재기동 횟수

하-11 · 객관식

[하-11] Cache Fusion 이 블록을 전달하는 경로는?

① 공유 디스크에 쓴 뒤 상대가 다시 읽는 방식

② 공용 네트워크를 통한 파일 전송

③ 아카이브 로그를 통한 전달

④ 인터커넥트를 통한 메모리 대 메모리 전송

하-12 · 객관식

[하-12] 블록 소유 정보를 관리하는 구조의 이름은?

① SGA (System Global Area)

② GRD (Global Resource Directory)

③ OCR (Oracle Cluster Registry)

④ GDS (Global Data Services)

하-13 · 객관식

[하-13] 블록을 실제로 전송하고 CR 블록을 만드는 백그라운드 프로세스는?

① LMD

② LMS

③ LMON

④ LCK0

하-14 · 객관식

[하-14] 클러스터 전체에서 단 하나만 존재할 수 있는 블록 상태는?

① scur

② cr

③ free

④ xcur

하-15 · 객관식

[하-15] 노드가 죽었을 때 살아 있는 노드로 이동하는 주소는?

① VIP

② 공용 IP

③ 사설 IP

④ HAIP

하-16 · 객관식

[하-16] SCAN 의 정확한 뜻은?

① Shared Cluster Access Node

② Standard Cluster Address Name

③ Single Client Access Name

④ Secure Cluster Access Network

하-17 · 객관식

[하-17] 실습 환경에서 SCAN 이름과 포트는?

① rac1-vip, 1521

② rac-scan, 1521

③ rac-cluster, 1522

④ rac-scan, 1522

하-18 · 객관식

[하-18] RAC 데이터베이스임을 가장 직접적으로 알려 주는 파라미터는?

① db_unique_name

② instance_name

③ cluster_database

④ remote_listener

하-19 · 객관식

[하-19] 데이터베이스와 인스턴스의 기동·정지에 사용하는 것이 원칙인 명령은?

① crsctl

② olsnodes

③ oifcfg

④ srvctl

하-20 · 객관식

[하-20] RAC 가 대비하지 못하는 위험은?

① 공유 스토리지 전체 손상

② 노드 한 대의 하드웨어 고장

③ 노드 한 대의 운영체제 패닉

④ 인스턴스 하나의 이상 종료

## [난이도] 중 (실무)

중-01 · 객관식

[중-01] 실습 환경에서 GV$INSTANCE 는 2행, V$INSTANCE 는 1행을 반환했다. 이유로 옳은 것은?

① V$ 는 마스터 인스턴스만 보여 주기 때문

② 인스턴스 2가 조회 시점에 응답하지 않았기 때문

③ V$ 는 접속한 인스턴스의 정보만 담기 때문

④ V$ 는 OPEN 상태 인스턴스만 보여 주기 때문

중-02 · 객관식

[중-02] V$UNDOSTAT 에 WHERE inst_id = 1 조건을 넣었더니 ORA-00904 가 발생했다. 원인은?

① V$ 뷰에는 INST_ID 열이 없다

② inst_id 값이 문자형이라 비교할 수 없다

③ V$UNDOSTAT 는 SYS 만 조회할 수 있다

④ 인스턴스 1이 UNDO 를 쓰지 않았다

중-03 · 객관식

[중-03] 실습에서 V$THREAD 를 조회했더니 스레드 1은 OPEN, 스레드 2는 CLOSED 였다. 무엇을 뜻하는가?

① 스레드 2의 리두 그룹이 손상되었다

② 스레드 2가 PRIVATE 으로 설정되었다

③ 스레드 2에 아카이브가 밀려 있다

④ 인스턴스 racdb2 가 정지되어 있다

중-04 · 객관식

[중-04] 인스턴스마다 UNDO 테이블스페이스를 나누는 주된 이유는?

① 다른 인스턴스의 UNDO 를 읽을 수 없기 때문

② UNDO 세그먼트 헤더 블록이 노드 사이를 오가면 성능이 무너지기 때문

③ Oracle 이 인스턴스별 UNDO 를 문법적으로 강제하기 때문

④ UNDO 테이블스페이스는 공유 스토리지에 둘 수 없기 때문

중-05 · 객관식

[중-05] SPFILE 이 공유 스토리지에 한 벌뿐인데 인스턴스마다 다른 값을 갖는 방법은?

① 인스턴스마다 별도 PFILE 을 둔다

② 파라미터 이름 앞에 sid 접두어를 붙인다

③ 컨트롤 파일에 인스턴스별 값을 저장한다

④ OCR 에 인스턴스별 값을 저장한다

중-06 · 객관식

[중-06] 실습에서 노드 2의 gc cr blocks received 가 64 증가하고 노드 1의 gc cr blocks served 가 64 증가했다. 무슨 일이 있었는가?

① 노드 2가 만든 CR 블록 64개를 노드 1이 받았다

② 두 노드가 각각 64개씩 디스크에서 읽었다

③ 노드 1이 64개의 블록을 디스크에 내려썼다

④ 노드 1이 만든 CR 블록 64개를 노드 2가 받았다

중-07 · 객관식

[중-07] GV$SYSSTAT 의 gc 통계를 해석할 때 반드시 지켜야 하는 것은?

① 두 시점의 값을 재어 차이를 본다

② 절대값이 1000 을 넘으면 문제로 판단한다

③ 인스턴스 1의 값만 본다

④ 조회 전 통계를 초기화한다

중-08 · 객관식

[중-08] GV$BH 에서 갱신을 수행한 노드에만 나타나는 상태값은?

① scur

② cr

③ xcur

④ pi

중-09 · 객관식

[중-09] 2노드 클러스터에서 관찰될 수 없는 대기 이벤트는?

① gc cr grant 2-way

② gc cr block 3-way

③ gc current block busy

④ gc current block 2-way

중-10 · 객관식

[중-10] gc 대기 이벤트 이름에서 busy 가 뜻하는 것은?

① LMS 프로세스가 밀려 처리하지 못했다

② 블록 없이 잠금만 받았다

③ 상대 노드가 블록을 놓아 줄 때까지 기다렸다

④ 디스크에서 직접 읽었다

중-11 · 객관식

[중-11] 이동한 VIP 로 클라이언트가 접속하면 어떤 일이 일어나는가?

① 살아 있는 노드의 인스턴스에 연결된다

② TCP 타임아웃까지 대기한다

③ SCAN 리스너로 자동 전달된다

④ 즉시 오류를 받고 다음 주소로 재시도한다

중-12 · 객관식

[중-12] SCAN 리스너가 클라이언트에게 돌려주는 것은?

① 여유 있는 인스턴스의 로컬 리스너 주소

② 데이터베이스 세션 자체

③ 모든 노드의 VIP 목록

④ SCAN VIP 의 다음 주소

중-13 · 객관식

[중-13] 각 인스턴스의 local_listener 파라미터가 가리키는 주소는?

① SCAN IP

② 자기 노드의 사설 IP

③ 자기 노드의 VIP

④ 자기 노드의 공용 IP

중-14 · 객관식

[중-14] GV$CLUSTER_INTERCONNECTS 에 169.254.27.118 이 보였다. 올바른 해석은?

① HAIP 가 인터커넥트 위에 올린 가상 주소로 정상이다

② 인터커넥트 설정이 잘못되어 링크 로컬 주소가 잡힌 것이다

③ DHCP 실패로 자동 할당된 주소다

④ 공용 네트워크가 인터커넥트로 잘못 지정된 것이다

중-15 · 객관식

[중-15] Clusterware 가 인식하는 인터페이스 설정을 확인하는 명령은?

① crsctl getif

② srvctl config network -v

③ olsnodes -i

④ oifcfg getif

중-16 · 객관식

[중-16] 실습 환경에서 crsctl status resource -t 의 ora.asmgroup 3번이 OFFLINE 인 이유는?

① 세 번째 디스크그룹이 마운트되지 않았기 때문

② Flex ASM 카디널리티가 3인데 노드가 둘뿐이기 때문

③ ASM 인스턴스 하나가 비정상 종료됐기 때문

④ 세 번째 노드의 Clusterware 가 내려가 있기 때문

중-17 · 객관식

[중-17] 자원이 Target=ONLINE, State=OFFLINE 으로 보인다. 상황과 Clusterware 의 동작은?

① 관리자가 정지시켰으며 재기동하지 않는다

② 비정상 종료됐으며 Clusterware 가 재기동을 시도한다

③ 기동 중이며 곧 ONLINE 이 된다

④ 자원이 삭제 대기 상태다

중-18 · 객관식

[중-18] V$OPTION 의 Real Application Clusters 값이 TRUE 라는 것은 무엇을 뜻하는가?

① RAC 라이선스를 구매했다

② RAC 기능을 실제로 사용한 이력이 있다

③ 데이터 사전에 RAC 객체가 설치되어 있다

④ 소프트웨어에 옵션이 링크되어 있다

중-19 · 객관식

[중-19] V$OPTION 조회 결과에 함께 나타나지만 RAC 와 무관한 항목은?

① Table Clustering

② Real Application Clusters

③ Automatic Storage Management

④ Oracle Managed Files

중-20 · 객관식

[중-20] PDB 를 모든 인스턴스에서 열고 기동 시 자동으로 열리게 하려면?

① OPEN 만 수행하면 자동으로 저장된다

② SAVE STATE 만 수행하면 된다

③ OPEN INSTANCES=ALL 뒤에 SAVE STATE INSTANCES=ALL

④ 각 인스턴스에서 OPEN 을 따로 수행하면 된다

## [난이도] 상 (심화)

상-01 · 객관식

[상-01] 멀티테넌트 RAC 환경에서 CDB 루트에 접속해 DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS 를 조회했더니 0행이었다. 가장 정확한 결론은?

① 이 데이터베이스는 어떤 유료 옵션도 사용한 적이 없다

② 피처 샘플링이 PDB 단위로 이루어지므로 CDB_ 뷰를 CON_ID 와 함께 조회해야 한다

③ 샘플링 작업이 비활성화되어 데이터가 쌓이지 않았다

④ CDB 루트에서는 이 뷰를 조회할 권한이 없다

상-02 · 객관식

[상-02] 실습에서 racdb2 를 정지한 뒤 rac2-vip:1521/racpdb1 로 접속하자 ORA-12514 가 발생했다. 원인으로 옳은 것은?

① rac2 의 리스너 프로세스가 함께 종료되었다

② rac2-vip 가 rac1 으로 이동해 응답할 수 없다

③ rac2 리스너는 살아 있으나 racdb2 가 등록한 서비스가 사라졌다

④ SCAN 리스너가 rac2 를 목록에서 제외했다

상-03 · 객관식

[상-03] 리스너가 아예 죽었을 때와 서비스만 없을 때 나타나는 오류를 바르게 짝지은 것은?

① 리스너 없음 ORA-12514 / 서비스 없음 ORA-12541

② 둘 다 ORA-12514

③ 리스너 없음 ORA-12170 / 서비스 없음 ORA-12541

④ 리스너 없음 ORA-12541 / 서비스 없음 ORA-12514

상-04 · 객관식

[상-04] 인스턴스 racdb1 이 죽었을 때 racdb2 가 인스턴스 복구를 수행할 수 있는 근거는?

① 리두 스레드와 UNDO 파일이 공유 스토리지에 있어 racdb2 가 읽을 수 있기 때문

② racdb2 의 SGA 에 racdb1 의 리두 사본이 유지되기 때문

③ Clusterware 가 racdb1 의 메모리를 racdb2 로 복사하기 때문

④ OCR 에 racdb1 의 트랜잭션 상태가 기록되기 때문

상-05 · 객관식

[상-05] 야간 배치 시간대에만 특정 노드가 반복 축출되고 CPU·메모리에는 여유가 있었다. 가장 먼저 확인할 것은?

① 공유 스토리지의 IOPS 한계

② 데이터베이스의 gc 통계 절대값

③ 인터커넥트에 다른 트래픽이 함께 흐르는지

④ 배치 작업의 실행 계획

상-06 · 객관식

[상-06] 조회 부하는 노드를 늘려도 잘 확장되지만 갱신 부하는 그렇지 않은 이유로 가장 적절한 것은?

① CR 블록은 여러 개가 동시에 존재할 수 있으나 current 블록은 하나뿐이다

② 조회는 인터커넥트를 사용하지 않는다

③ 갱신은 항상 3-way 전송을 유발한다

④ 조회 세션은 GRD 를 거치지 않는다

상-07 · 객관식

[상-07] SCAN 으로는 접속되는데 특정 클라이언트에서만 접속이 실패한다. 가장 유력한 원인은?

① SCAN 이름이 DNS 에 등록되지 않았다

② 데이터베이스의 remote_listener 가 비어 있다

③ SCAN 리스너가 정지해 있다

④ 재지시된 노드 VIP 로 가는 경로가 방화벽에 막혀 있다

상-08 · 객관식

[상-08] 장애 대응 중 GV$SESSION 조회가 응답 없이 멈춰 있다. 이 현상을 어떻게 해석해야 하는가?

① 조회 권한이 부족한 것이므로 SYSDBA 로 재접속한다

② 응답하지 않는 인스턴스가 있다는 진단 정보로 본다

③ 뷰가 손상된 것이므로 catclust.sql 을 재실행한다

④ 정상이므로 계속 기다린다

상-09 · 객관식

[상-09] 노드를 하나 추가할 때 데이터베이스 계층에서 함께 준비해야 하는 것으로 묶인 것은?

① 새 컨트롤 파일과 새 SPFILE

② 새 리두 스레드와 새 UNDO 테이블스페이스

③ 새 SYSTEM 테이블스페이스와 새 데이터 사전

④ 새 디스크그룹과 새 보팅 파일

상-10 · 객관식

[상-10] 라이선스 감사 자료를 준비할 때 가장 적절한 조합은?

① V$OPTION 결과만 캡처해 제출한다

② DBA_REGISTRY 만으로 사용 이력을 증명한다

③ crsctl query crs activeversion 출력만 남긴다

④ V$OPTION 과 DBA_REGISTRY 와 CDB_FEATURE_USAGE_STATISTICS 를 시각과 함께 남긴다